Система автоматизации разработки моделей микропроцессоров

Кадетов Ю. В.

г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины

В ГГУ им. Ф. Скорины проверка знаний студентов по цифровому проектированию осуществляется через систему дистанционного обучения DLB. В системе организованы такие курсы, как «Программирование для микроконтроллеров», или «Совместное проектирование АО и ПО встроенных систем», осуществляющие контроль знаний архитектуры и системы команд некоторых микроконтроллеров. Однако на данный момент не существует курсов по разработке самих моделей процессоров. Составление задач и установка их в систему DLB не является проблемой. Созданию курса препятствуют два факта:

- отсутствует ПО, способное эффективно тестировать и оценивать решения подобных задач;

- процесс создания моделей процессоров считается трудоемким, поскольку требует изучения двух специальных языков описания моделей, проводится в нескольких средах с использованием помимо упомянутых языков C++ и ASM 80386, не представляет никаких эффективной явной отладки создаваемых моделей.

Было принято решение о создании среды разработки и отладки моделей процессоров, отвечающей следующим требованиям:

- полная отвязка от языков описания моделей;

- реализация описательных аспектов модели (имена, адреса, типы памятей, регистров, флагов и т.п.) в виде визуальной среды проектирования;

- реализация функциональных аспектов модели (алгоритмы, процедуры декодирования операндов, описания инструкций) только с использованием языка ASM 80386 с возможными небольшими дополнительными допущениями (например, поддержка синтаксиса вставки в код пользовательских алгоритмов);

- наличие системы автоматизированного тестирования создаваемых моделей, в том числе unit-тестинга при каждом запуске;

- наличие механизмов отладки моделей, поддерживающей все основные способы верификации (исполнение кода по шагам, точки останова, просмотр состояния реального процессора и т.п.).

Легко заметить, что выполнение всех поставленных требований полностью устраняет описанные выше препятствия к созданию курсов по проектированию моделей процессоров. С одной стороны, появляется ПО, способное тестировать решения задач курса, с другой – процесс создания моделей максимально упрощается.

Создание данной системы имеет еще один очевидный плюс. Поскольку модели процессоров используются для тестирования решений курса «Программирование микроконтроллеров», множество микроконтроллеров, поддерживаемых последним курсом, может быть расширено.