Тенденции и перспективы развития EDA-индустрии по материалам

новостей специального Internet-портала www.DACafe.com

апрель - июнь 2004

Долинский М.С.

Введение

Классификация тенденций развития EDA-индустрии за период с 1января 2001 года по июнь 2004 года выглядит следующим образом:

+  1. Борьба за интероперабельность

+  2. Требуются и начинают возникать средства отладки

мультипроцессорных систем

+  3. Требуются и разрабатываются средства отладки однопроцессорных систем - SoC-платформ: процессор + память + программирумая логика.

+  4. Генераторы моделей процессоров

+  5. От C++ к HDL и обратно

6. IP-компоненты процессоров

+     6.1. ARM шагает по планете

+     6.2. MIPS - с отставанием от ARM, но с опережением всех остальных

+     6.3. И другие процессорные ядра

6.4. Сетевые процессоры

7. В мире ПЛИС

+     7.1. ПЛИС расширяют сферу применения

+     7.2. Развитие средств проектирования ПЛИС и ASIC

7.3. Направления и примеры применения - устройства на базе ПЛИС

7.3.1. Цифровая обработка сигналов

7.3.2. Телекоммуникации

7.3.3. Средства управления движением

7.3.4. Реконфигурация "на-лету"

7.3.5. Память с шифрованием данных

7.3.6. CAN-контроллеры

7.3.7. Сбор и обработка данных

+     7.4. Конвергенция ASIC и ПЛИС

8. IP-компоненты для ПЛИС и ASIC

+     8.1. DSP-обработка

+     8.2. Телекоммуникации

8.3. Шифрование

8.4. Память

+     8.5. Как распространяются IP-компоненты

9. Верификационные IP-компоненты

9.1. Язык верификации e, среда верификации Specman Elite,

фирма Verisity - разработчик e и Specman Elite,

верификационные компоненты на языке e - eVC.

+     9.2. Другие языки и средства верификации симуляцией

+     9.3. Средства формальной верификации

10. Прототипирование, эмуляция и отладка ПЛИС и ASIC

+     10.1. Отладка проектов для ПЛИС

10.2. On-line - прототипирование ASIC

+     10.3. Персональные средства для прототипирования ASIC

10.4. Отладчики проектов на кристалле

11. Микроконтроллеры и DSP-процессоры

11.1. Разработки Applied Microsystems

11.2. И все остальные

11.3. Сетевые микроконтроллеры

11.4. Мультимедиа-микроконтроллеры

+     11.5. Другие новости мира микроконтроллеров

+     11.6. Операционные системы для встроенных приложений

+     11.7. Микроконтроллеры для беспроводных сетей

11.8. Микроконтроллеры с поддержкой шифрования

+     11.9. Процессоры цифровой обработки сигналов

н!    11.10. Внутрисхемные эмуляторы

н!    11.11. Низкопотребляющие микроконтроллеры

н!    11.12. Микроконтроллеры для домашних сетей

н!    11.13. 'Зеленые' процессоры

12. Обучение - ключ к продаже

+     12.1. Очные семинары и конференции

12.2. On-line - обучение

+     12.3. Университетские программы

12.4. Обучение через партнерские программы

с центрами проектирования

+     12.5. Документированные проекты

12.6. Комплексная (многовидовая) служба поддержки

13. Другие ключи к продаже

13.1. Передача маркетинга на сторону

+     13.2. Расширение географии

13.3. On-line - выставки

+     13.4. On-line - порталы

+     13.5. On-line - семинары

13.6. Расширение фронта разработок

+     13.7. Покупки, слияния, инвестиции

+ 14. Интернет-технологии на службе EDA-индустрии

15. Специализированные СБИС

+     15.1. Телекоммуникации

+     15.2. Сетевая обработка

+     15.3. Цифровое телевидение

+     15.4. Емкая и быстрая память для мобильных устройств

+     15.5. Цифровая камера

15.6. Суперминиатюрные ИС для 'last-minute' модификаций

15.7. Цифровая аудиообработка

15.8. Самая - самая

15.9. Чипы управления питанием

+     15.10. Беспроводная передача данных

+     15.11. Графический процессор

н!    15.12. GPS-ресивер

Символами "н!" отмечены новые (по сравнению с ранее приведенной классификацией) тенденции, проявившиеся в обозреваемом периоде.

Символами "+" отмечены тенденции, которые получили подтверждение и развитие в новостях обозреваемого периода.

Рамки статьи вынуждают существенно сократить имеющийся фактический материал (полная версия материала доступна по адресу

http://NewIT.gsu.unibel.by/resources/articles/

dolinsky/embedded systems/russian/dv0406.txt).

1. Борьба за интероперабельность

RTOS  Nucleus  от  Accelerated  Technology  станет  основой для домашнего  телевидения  стандарта  Open  AQUOS, продвигаемого Sharp. Требуя  все  больших  возможностей от своих домашних развлекательных систем, пользователи возжелали полного медиа управления для домашних сетей. Своей инициативой Open AQUOS Sharp намерена удовлетворить это желание   потребителей,   используя   RTOS  Nucleus  от  Accelerated Technology.  Среди  отмечаемых  рукводителями  Sharp достоинств RTOS Nucleus:  надежность  и  масштабируемость  (в частности ядро Nucleus Plus  может  требовать  всего  22 кбайта для кода и данных); наличие стека  протоколов  Nucleus  NET  TCP/IP  для  поддержки  интеграции с сетью.  Nucleus  802.11  STA  обеспечивает  управление  беспроводным доступом.   Система   управления   файлами   Nucleus  FILE  -  может обеспечить  хранение  цифровых фотографий, видеоклипов или цифровых аудио-файлов  в памяти TV-системы Open AQUOS. Драйвер Nucleus PCMCIA обеспечит  пользователям  возможность  просматривать  слайды  с карт памяти  мобильных  цифровых  фотоаппаратов  и  видео-камер. Наконец, CEE-J  -  виртуальная  Java-машина с продвинутой графикой от Skelmir LLC,  обеспечит  поддержку  Java-приложений. Программное обеспечение Nucleus  продается  вместе  с исходными текстами. Цена лицензии - от $12,495. www.acceleratedtechnology.com

Accellera  стала корпоративным членом IEEE Standards Association (IEEE-SA) - это позволит ей сильнее влиять на выработку стандартов в IEEE (www.accellera.org,  www.ieee.org). Accellera отмечает наградами средства   и   фирмы,   внесшие   вклад  в  стандарты  автоматизации проектирования,   среди  лауреатов:  Formal  Verification,  Harmony, Interface,  OpenKit  (OK), Open Verification Library (OVL), Rosetta, SystemVerilog и Verilog AMS. www.accellera.org/award.html

Atrenta    вместе   с   VSI   Alliance   разрабатывает   методы автоматической  проверки  качества  IP-компонент для использования в своем продукте SpyGlass. www.vsi.org, www.atrenta.com

Mentor  Graphics  анонсировала  совместимость  Calibre  с базой данных OpenAccess. Это серьезный шаг на пути интероперабельности продуктов от Cadence и Mentor - лидеров EDA-индустрии. www.mentor.com

Сформирована SystemVerilog Implementation Working Group. Цель - обеспечить интероперабельность продуктов на базе SystemVerilog. Среди инициаторов организации SIWG: Cadence Design Systems; Magma Design Automation; Novas Software; 0-In Design Automation, Verisity; ARC International; Conexant Systems; Icera Semiconductor; Micronas GmbH.

www.sutherland-hdl.com/sv_interop

ProDesign становится членом программы Harmony фирмы Novas Software. ProDesign - разработчик средств верификации проектов, основанных на аппаратной акселерации и эмуляции (платформа CHIPit). Программа Harmony начала работать в 1999 году. Ее цель - снизить затраты EDA-разработчиков на достижение интероперабельности своих продуктов. Novas открыла для членов программы API, обеспечивающий эффективное взаимодействие с ее продуктами. www.prodesign-usa.com

OSCI и OCP IP объединяют усилия в стандартизации на уровне TLM. OSCI (Open SystemC Initiative) и OCP IP (Open Core Protocol International Partnership) работают вместе над созданием интероперабельной инфраструктуры моделирования под названием Transaction Level Modeling (TLM) на базе SystemC. Это партнерство сформировано в ответ на рост числа пользователей SystemC для создания моделей. Изначально OSCI нацелена на разработку и продвижение SystemC, библиотеки C++ классов для высокоуровневого проектирования электронных систем, в то время как OCP IP создавалась для выработки стандарта на интерфейсы IP-компонент для упрощения проектирования SoC на принципах 'plug and play'. Цель партнерства - обеспечить, чтобы транзактные модели OCP IP могли функционировать поверх стандартных OSCI API. В рабочей группе OSCI уже 52 члена из таких организаций как ARM, Coware, Cadence Design Systems, Calypto Design Systems, Eklectic Ally, Forte Design Systems, Fujitsu, Mentor Graphics, NEC, Philips, Summit Design, University of Tubengen.

www.systemc.org, www.ocpip.org

Texas Instruments использует OCP-IP в своей архитектуре OMAP 2.

www.OCPIP.org

Zarlink и Redux анонсируют интероперабельность продуктов, выполненных по спецификациям MEF (Metro Ethernet Forum) и CESoE (Circuit Emulation Services over Ethernet). Интероперабельность тестировалась на связке Zarlink ZL50111 (пакетный процессор) и Redux Communications Arranto 100TE (пакетный шлюз). www.zarlink.com, www.reduxcom.com, www.metroethernetforum.org

Zarlink и Axerra достигли интероперабельности IP/Ethernet/MPLS

(Multi-Protocol Label Switching). Интероперабельность проверялась на взаимодействии устройств ZL50111 (пакетный процессор) и Axerra Networks AXN Multiservice Packet Concentrator. www.zarlink.com, www.axerra.com

2. Требуются и начинают возникать средства отладки

мультипроцессорных систем

Atmel выпустила AT572D740 Diopsis - двухпроцессорный DSP/ARM7 чип для домашних и профессиональных аудио-систем. AT572D740 Diopsis - это система на кристалле, включающая процессор ARM7, периферийные устройства и mAgic DSP для обработки 40-битных чисел с плавающей точкой, построенный на VLIW архитектуре. Этот DSP выполняет 15 операций за такт. Diopsis ориентирован на использование в следующих устройствах: - 'hands-free phones' (маленькие наушники и микрофоны, прикрепляемые непосредственно к голове, при использовании которых руки остаются незанятыми), с обеспечением качества речи на уровне, сравнимом с непосредственной (face-to-face) беседой;  основанное на радаре устройство предупреждения автомобильных столкновений; акустический диагноз механического оборудования;  ультразвуковые сканнеры, базирующиеся на программном обеспечении; домашние звуковые системы профессионального качества по приемлемой цене. Dr. Pier Stanislao Paolucci (Atmel) отмечает, что "... 32 битная мантисса обеспечивает достаточно низкий уровень шумов, возникающих в результате обработки, а 8-битная экспонента необходима для автоматического динамического управления. Представление звуковых данных менее чем в 40 битах приводит к резкому ухудшению качества". Diopsis может обеспечить адаптивное эхо-подавление от 8 микрофонов одновременно - с ценой 'hands-free phones' от $150 до $200 вместо нынешних $500. По словам того же Paolucci, гетерогенная структура Diopsis позволяет оптимизировать разделение задач и распределение их между процессорами, обеспечивая одновременно и производительность и компактность кода. Задачи управления используют 16-битную компактность и эффективность кода для ARM Thumb и гигафлопную производительность mAgic VLIW DSP. Плотность программного кода для mAgic - 4 бита на арифметическую операцию. Каждый из процессоров (ARM7/DSP) может работать в режиме master или slave. Кроме того, оба процессора могут работать параллельно и независимо друг от друга. mAgic DSP имет память программ размером 128 Кбайт, а также двухпортовую память данных размером 16К слов по 40-бит и 256 пар 40-битных регистров. mAgic VLIW DSP работает на частоте 100 Мгц, что обеспечивает производительность 1.5 миллиарда операций в секунду (1 гигафлоп из которых - это операции над числами с плавающей точкой). ARM7 функционирует на частоте 50 Мгц. На кристалле имеются также следующие периферийные устройства: два последовательных порта SPI, два UART, счетчик-таймер, сторожевой таймер, параллельный порт, контроллер периферии, 8 ЦАП-ов и 8 АЦП. Потребление энергии 750 мватт на гигафлоп, что на 20% меньше, чем у сравнимых по производительности 32-битных DSP. Цена Diopsis AT572D740 (в промышленном диапазоне температур) - $30 в партиях по 1000 штук.

www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3395

Toshiba выпускает новую RISC-платформу - WVM49RX TX - для

приложений типа "Home Gateway". Платформа WVM49RX TX объединяет MIPS-процессор Toshiba TMPR4925 (или TMPR4926) и устройство EM8485 - для MPEG 1/2/4-декодирования, разработанное фирмой Sigma Designs. WVM49RX TX позиционируется как клиентская платформа для производительной обработки аудио/видео-потоков высокого качества по сравнительно низкой цене. TMPR4925 - это 64-битный RISC-процессор, построенный на базе архитектуры MIPS, работает на частоте 200 Мгц, включает контроллер памяти, PCI контроллер, UART, таймер, SPI, аудио-кодек AC97 и Triple DES кодек. Платформа WVM49RX TX поддерживается операционной системой MontaVista Linux 3.0. Toshiba America Electronic Components, Inc. (TAEC) выпустила параллельно документированный проект, оценочную плату и полный комплект средств разработчика. Начальная цена WVM49RX - $3000. chips.toshiba.com,  www.toshiba.com/taec

VaST выпустила CoMET 5 - среду архитектурного проектирования и исследования, ускоряющую разработки и уменьшающую вероятность повторного изготовления чипа CoMET 5 включает два новых инструмента: Virtual Prototype Constructor и Peripheral Builder. Кроме того, CoMET 5 теперь поддерживает SystemC. Новую функциональность получил Metrix, используемый для визуального анализа функциональности. CoMET 5 используется для создания виртуальных прототипов сложных мультипроцессорных систем. Архитекторы используют виртуальные

прототипы для оценки влияния элементов архитектуры на исполнение реального программного обеспечения. Разработчики аппаратного обеспечения используют виртуальные прототипы для верификации функциональности аппаратного обеспечения. Разработчики программного обеспечения используют виртуальные прототипы для отладки ПО в отсутствие реального аппаратного обеспечения и для упрощения отладки ПО после изготовления реальных прототипов. Виртуальные прототипы, построенные в системе Comet, становятся "золотой моделью". Цена Comet 5 - $50,000 в год. www.vastsystems.com

3. Требуются и разрабатываются средства отладки однопроцессорных систем - SoC-платформ: процессор + память + программирумая логика.

Synopsys и ARM объединяют усилия, разрабатывая средства проектирования системного уровня для устройств на базе ARM. Библиотека SystemC моделей ARM-процессоров ARM RealView интегрирована с Synopsys System Studio. ARM-Synopsys комплекс проектирования на системном уровне поддерживает процессоры ARM926EJ-S, ARM946E-S, ARM1136J-S и ARM1136JF-S. www.arm.com, www.synopsys.com

VaST Systems Technology демонстрирует поддержку архитектуры

StarCore V4. VaST Systems планирует выпустить полный виртуальный прототип процессора StarCore SC2000 уже в третьем квартале 2004 года. www.vastsystems.com/news_pr01.html

Visual ESC от Summit Design поддерживает MIPS64 5K и память от Denali. Visual ESC ориентирован на совместную верификацию программного и аппаратного обеспечения. В среду могут быть интегрированы как ISS-модели процессоров, так и HDL-модули другого аппаратного обеспечения. Цена Visual Elite ESC - от $20,000. www.sd.com

CoWare SPW интегрировала симулятор ModelSim. Модифицированная версия SPW читает VHDL RTL-код и автоматически генерирует интерфейсы, позволяющие симулятору SPW чрезвычайно быстро параллельно симулировать с ModelSim. Обеспечивается симуляция любого количества RTL блоков внутри контекста SPW. В перспективе планируется аналогичная поддержка Verilog. www.coware.com

Synopsys и Virtio сотрудничают в разработке средств ESL- проектирования. Цель сотрудничества - интегрировать потоки разработки программного и аппаратного обеспечения. Предполагается интегрировать высокоскоростные программные модели популярных процессоров от Virtio в платформу верификации Discovery Verification Platform от Synopsis. Интеграция System Studio от Virtio и Synopsys VCS и Vera создаст унифицированную среду разработки и верификации для системного и RTL-уровней абстракции. www.virtio.com, www.synopsys.com

EVE демонстрирует платформу ZeBu для совместной верификации программного и аппаратного обеспечения на 41-й DAC (2004 года). EVE и Novas сотрудничают в создании оптимальных  средств верификации и отладки SoC. ZeBu фирмы EVE генерирует данные об эмуляции проекта в формате FSDB, используемом системами отладки Debussy и Verdi фирмы Novas. Предполагается дальнейшая интеграция продуктов двух фирм. В рамках программы Novas Harmony члены получают доступ к отрытым Novas API (application programming interfaces), что существенно упрощает проведение интеграции и обеспечение интероперабельности. EVE анонсирует ZeBu-XL. ZeBu-XL выполнен на базе FPGA Xilinx Virtex-II 8000, может содержать до 64 таких FPGA, что соответствует 48 миллионам ASIC вентилей, с общим объемом оперативной памяти до 1.5 Гбт и пиковой частотой 30 Мгц. ZeBu-XL поддерживает HDL симуляцию, C/C++ симуляцию на поцикловом и транзактном уровне, регрессионное тестирование и внутрисхемную эмуляцию. Возможно использование всех режимов в одном проекте одновременно. Стартовая цена ZeBu-XL - $120,000.

www.eve-team.com

4. Генераторы моделей процессоров

Tensilica анонсирует Xtensa LX - новое поколение процессорных ядер. Специалисты Tensilica надеются, что разработчики станут использовать множество ядер Xtensa LX в каждом SoC проекте, настраивая каждое ядро на выполняемую им задачу. Теперь, когда разработка чипа стоит более $10 миллионов, остро стоит вопрос сокращения сроков, стоимости и риска проектирования. Xtensa LX - один из вариантов решения этого вопроса. Процессор Xtensa LX обладает также следующим достоинствами: - потребляет мало  энергии - обеспечивает производительность ввода-вывода, измеряемую в терабитах в секунду. По оценкам EEMBC производительность Xtensa LX в 9 раз превышает производительность ARM1020E. Базовый процессор Xtensa LX занимает примерно 27,500 вентилей, при опциях синтеза, ориентированных на минимизацию занимаемой площади и потребляемой энергии. При опциях синтеза, нацеленных на оптимизацию производительности, достигается работа на частоте 350 Мгц (при изготовлении на TSMC по технологии 130 нм). При изготовлении по технологии 90нм, 7-стадийная версия Xtensa может работать на частоте более 500 Мгц. Цена на лицензию на один процессор Xtensa LX - от $550,000. Отдельная плата взимается за каждый реально изготовленный процессор. За отдельную плату продается The Xtensa Software Developers Toolkit, включающий среду разработки Xtensa Xplorer, Xtensa C/C++ компилятор, Xtensa Instruction Set Simulator, TIE Compiler. На сегодня процессоры Xtensa лицензированы следующими фирмами: Agilent, AMCC (JNI Corporation), Astute Networks, Avision, Bay Microsystems, Berkeley Wireless Research Center, Broadcom, Cisco Systems, Conexant Systems, Cypress, Crimson Microsystems, ETRI, FUJIFILM Microdevices, Fujitsu Ltd., Hudson Soft, Hughes Network Systems, Ikanos Communications, LG Electronics, Marvell, MediaWorks, EC Laboratories America, NEC Corporation, Nippon Telephone and Telegraph (NTT), Olympus Optical Co. Ltd., S2io, Solid State Systems, Sony, STMicroelectronics, TranSwitch Corporation, Victor Company of Japan (JVC). Virage Logic совместно с Tensilica разработала генератор встроенной памяти, интегрированный в Tensilica Xtensa Configurable Processor Generator. С помощью IP-web-портала разработчики системы на базе процессора Xtensa могут сгенерировать память и получить данные о занимаемой ею площади, быстродействии и потреблении энергии. www1.tensilica.com/login/gen/ten4genlogin.html

www.viragelogic.com

Издательство "Prentice Hall" опубликовало новую книгу главы Tensilica Chris Rowen под названием "Engineering the Complex SOC: Fast, Flexible Design with Configurable Processors". Эта книга шаг за шагом описывает подход, использующий множество конфигурируемых процессоров как альтернативу сложному ручному кодированию RTL. Книга ориентирована на две группы читателей: главных менеджеров, желающих понять и управлять стратегией разработки SoC и главных архитекторов, инжернеров и разработчиков программного обеспечения, нацеленных на скорейшую разработку более надежных SoC-проектов. В книге вводятся ключевые концепции и способы конфигурации процессоров, расширения, совместной генерации программного и аппаратного обеспечения, разбиения задач на множество процессоров, обеспечения их взаимодействия. В книге использованы реальные примеры в качестве иллюстраций. Книга стала частью популярной серии "Modern Semiconductor Design". Книга продается по цене $89.00. www.phptr.com/title/0131455370 www.tensilica.com

5. От C++ к HDL и обратно

BAE Systems и Celoxica продемонстрировали биометрические технологии в реальном времени на DAC 41. Используя Celoxica RC200 - реконфигурируемую платформу разработки систем цифровой обработки сигналов, Bae Systems продемонстрировала систему поиска отпечатков пальцев в базе данных (за 50 мс в базе из 800 записей). Для хранения отпечатков пальцев используется стандартный формат CFMEF(Common Fingerprint Minutiae Exchange Format). Система предусматривает возможность параллельного поиска в множестве баз данных. Другая демонстрация показала удаление шума из реального потока видео-информации с помощью 3*3 нейро-фильтра. Фильтр способен обрабатывать 100 миллионов пикселов в секунду видеопотока 752 x 582 (CIF+). Обе демонстрации основаны на применении разработанной BAE Systems технологии LEARRNN (Logic Enabled Asynchronous Rapid Robust Neural Network). www.celoxica.com

Celoxica и IPFlex анонсируют основанный на С процесс проектирования для динамически реконфигурируемого процессора DAPDNA. DAPDNA (Digital Application Processor/Distributed Network Architecture) разработан фирмой IPFlex. IPFlex основана с целью решить часто-конфликтующие концепции программной гибкости и аппаратной производительности. Разработанная IPFlex технология позволяет описывать системы на языках программирования, таких как C. А затем реализовывать эти описания в аппаратном обеспечении с производительностью, эквивалентной производительности спроектированных вручную чипов. Аппаратной основой служит динамически реконфигурируемый процессор DAPDNA-2. Celoxica разработала соответствующие средства компиляции С программ. На основании пользовательских программ реконфигурируется процессор DAPDNA-2. www.ipflex.com

Celoxica выпускает средства синтеза по С-текстам для Altera SOPC Builder. SOPC Builder позволяет проектировать SOPC, комбинируя блоки и компоненты. Celoxica DK Accelerator for the SOPC Builder генерирует компоненты для SOPC Builder непосредственно из C-описаний пользовательских алгоритмов.

Celoxica Agility Compiler синтезирует из SystemC описания на Verilog или VHDL. Изначально Celoxica поддерживала только Handel-C, а теперь поддерживает и SystemC.

Celoxica получила финансирование в размере $6.3 миллионов на   продолжение разработки   средств   автоматического перевода   сложных  С-алгоритмов  в  аппаратное  обеспечение.  Среди потенциальных   областей  применения  продуктов  от  Celoxica:  DSP, обработка  образов,  видео-обработка,  телекоммуникации, биометрика, секретность данных. Первый выпуск Celoxica DK Design Suite состоялся в  марте 2001 года. Сегодня распространяется уже третья версия (DK3) и  продано более 300 коммерческих лицензий в Азии, Европе и Америке. Celoxica DK поддерживает     динамическое переразбиение функциональности между программным  и  аппаратным  обеспечением, генерацию  аппаратного  обеспечения  непосредственно  с  С-описаний, совместную   отладку   программного   и   аппаратного   обеспечения. Штаб-квартира   Celoxica,   основанной   в  1996  году,  находится в Abingdon,  UK,  имеются  офисы  в  Campbell,  California и Yokohama, Japan.

Mathworks и Mentor  Graphics получили награду "EDN Innovation of the Year Award". За продукт Link for ModelSim, который обеспечивает совместную симуляцию и интерфейс между MathWorks MATLAB/Simulink и Mentor Graphics ModelSim. Link for ModelSim - это первый продукт, интегрирующий продукты от MathWorks непосредственно в процесс верификации аппаратного обеспечения. Системные инженеры используют MATLAB и Simulink для создания поведенческих моделей аппаратных систем, которые затем служат как исполняемые спецификации для дальнейшей разработки. Link for ModelSim обеспечивает верификацию на системном уровне, тестирование программного обеспечения, моделирование и анализ компонентов. Как следствие, инженеры могут легко верифицировать HDL-реализации с исходными спецификациями в MATLAB/Simulink и быстро находить проблемы HDL-реализации. Инженеры могут также инкорпорировать HDL в процесс симуляции на системном уровне, чтобы автоматизировать верификацию, сократить время разработки и уменьшить количество ошибок. www.mathworks.com

www.mentor.com

Система Catapult C фирмы Mentor Graphics синтезирует из Untimed C++ оптимизированные описания аппаратного обеспечения для ASIC/FPGA. Mentor Graphics утверждает, что Catapult C Synthesis - это единственное средство синтеза по алгоритмам, которое использует чистый untimed (без расширений для поддержки временных конструкций) C++ и что такой подход сокращает время создания RTL-описаний в 20 раз по сравнению с традиционной ручной разработкой. Такой подход чрезвычайно привлекателен для использования при разработке приложений с интенсивными вычислениями, таких как беспроводные коммуникации, обработка видео и образов. Catapult C Synthesis интегрирован с симулятором аппаратного обеспечения ModelSim, чтообеспечивает полный цикл проектирования основанный на C. Уже 10 реальных проектов выполнено с помощью Catapult C Synthesis. В результате получено надежное аппаратное обеспечение, на 50% меньшего размера и со значительной экономией времени разработки. Сегодняшние сложные и высокопроизводительные проекты неэффективно создавать методами ручной разработки RTL. Кроме того, ручная разработка на уровне RTL практически исключает полное исследование проектного пространства, что приводит к созданию неоптимальных проектов по производительности и занимаемой площади. Однако средства поведенческого синтеза первого поколения не удовлетворяли разработчиков сложных проектов. Поднимая уровень абстракции до уровня untimed C++, разработчики аппаратного обеспечения могут автоматически создавать проекты от С моделей к аппаратному обеспечению. Catapult C Synthesis - это единственный продукт, в котором и алгоритм функционирования, и интерфейсы описаны без использования временных конструкций. Как результат, разработчики могут выполнять детальный анализ типа 'что если' ('what-if') для различных микроархитектур и интерфейсов. Catapult C создает RTL, который может быть синтезирован в вентили стандартными средствами синтеза, такими как Design Compiler для ASIC или Precision RTL для FPGA. Catapult C Synthesis использует Catapult C Library Builder для сбора детальных данных о целевых технологиях. Это позволяет точно планировать аппаратные ресурсы и быстро обеспечивать точные оценки площади и задержек. Catapult C Library Builder позволяет также использовать готовые IP-компоненты.

www.mentor.com/C-design

Siemens применила Catapult C Synthesis. Применение Catapult C Synthesis сократило на 50% время разработки RTL-описаний реального проекта в области VoIP. При этом сгенерированный RTL соответствовал запланированным спецификациям площади и производительности.

Synfora присоединилась к Cadence Connections Program с целью обеспечить интегрированный синтез типа "Algorithm-to-Tapeout". Synfora планирует интегрировать свой продукт PICO Express в средства синтеза (BuildGates), симуляции (NC-Verilog), верификации

(Cadence Incisive) и платформенного проектирования (Encounter) от Cadence. PICO Express - первое (по мнению специалистов фирмы Synfora) средство синтеза типа "algorithm-to-tapeout". PICO Express позволяет инженерам выполнять эффективный анализ типа "what-if" и затем автоматически создавать эффективное аппаратное обеспечение из алгоритмических C-описаний. PICO Express базируется на разработанной Synfora конфигурируемой пользователями архитектуре "Pipeline of Processor Array" при генерации эффективного аппаратного обеспечения. Эта архитектура чрезвычайно гибкая, что позволяет автоматически подстраивать ее под специфицированный алгоритм. Такой подход сокращает от месяцев до дней сроки разработки RTL-кода и существенно уменьшает стоимость верификации, поскольку используются ранее

верифицированные блоки и "корректный-по-построению" синтез, а также автоматически генерируются тест-бенчи для верификации получаемых автоматически RTL-описаний. Все это вместе обеспечивает более полное исследование проектного пространства и нахождение оптимального способа аппаратной реализации заданных алгоритмов. В настоящее время в Cadence Connections Program участвуют более 120 компаний. Synfora основана в 2003 году с целью разработать и внедрить эффективную технологию синтеза типа "algorithm-to-tapeout", которая позволит инженерам быстро исследовать и аппаратно реализовывать алгоритмы, заданные с помощью языка программирования C. Разрабатываемая Synfora технология синтеза получила название PICO (Program In Chip Out). www.synfora.com, www.connectionsprogram.com

Cadence и CoWare поддерживают ESL-проектирование. Осуществлена более тесная интеграция между CoWare SystemC-based ConvergenSC SoC/ConvergenSC Model Library и платформой функциональной верификации Cadence Incisive. Важным шагом в развитии ESL (Electronic System-Level) проектирования стало создание SystemC моделей процессоров семейства ARM. ConvergenSC и Incisive используют единую технологию симуляции SystemC и поддержки компиляции. SystemC модели процессоров и шин одинаково симулируются в ConvergenSC и Incisive. ConvergenSC имеет графическую среду проектирования с атоматической генерацией RTL-описаний по TLM-описаниям. ConvergenSC обеспечивает отладку SystemC-описаний. Incisive поддерживает совместную отладку SystemC, Verilog, VHDL) и интеграцию со средствами отладки программного обеспечения от третьих фирм. Cadence Incisive 5.3 и CoWare ConvergenSC 2004.1 уже продаются. www.coware.com

www.cadence.com/products/request_info/requestproductinfo.aspx,

6. IP-компоненты процессоров

6.1. ARM шагает по планете

Magma разрабатывает поток проектирования низкопотребляющих систем в рамках продукта Blast Power. В поток проектирования будут включены ARM9E и Artisan Metro Platform IP. www.magma-da.com

RTOS Nucleus PLUS от Accelerated Technology теперь работает и

на процессоре Freescale i.MX1, базирующемся на ядре ARM920T www.acceleratedtechnology.com

6.2. MIPS - с отставанием от ARM, но с опережением всех остальных

PMC-Sierra выпускает RM9150 - новую платформу на базе 64-битного MIPS-процессора E9000. Процессор E9000 работает на частоте 1 Ггц, контроллер 64-битного DDR SDRAM - на частоте 200 Мгц, интерфейс HyperTransport - на частоте 600 Мгц. Предполагаемые сферы использования RM9150 - сетевая обработка, промышленное управление, принтеры, устройства пользовательской электроники. www.mips.com, www.pmc-sierra.com/processors

MIPS Technologies выбрала SRS TruSurround XT в качестве стандартной технологии поддержки пользовательского аудио.

www.srslabs.com

Infineon выбрала процессор 4KEc от MIPS Technologies для своих новых устройств передачи мультимедиа-данных. www.infineon.com

6.3. И другие процессорные ядра

CEVA анонсирует партнерство с Tower Semiconductor. CEVA разрабатывает и успешно лицензирует синтезируемые RTL-описания DSP-процессоров. Tower Semiconductor - изготовитель чипов. Предмет соглашения - платформа Xpert-Teak DSP. Она включает в себя ядро Teak DSP, память, контроллер DMA и системные интерфейсы. По соглашению CEVA сможет распространять пре-интегрированные DSP-платформы, выполненные на Tower Semiconductor по технологии 0.18мк. Продукты от CEVA используются в 50 миллионах устройств ежегодно. CEVA была создана слиянием подразделения DSP Group и Parthus Technologies.

www.ceva-dsp.com

Synopsys и Philips объявили, что новое ядро Philips CoolFlux DSP будет распространяться в составе библиотеки Synopsys DesignWare Library. В настоящее время в рамках программы Star IP пользователями Synopsys DesignWare Library является более 25,000 разработчиков. CoolFlux DSP нацелен на использование в аудиоприборах с низким потреблением энергии (микрофоны, наушники, MP3-плейеры и т.д.). Для DesignWare Star IP это первый DSP-процессор. Ранее в библиотеку были включены 16- и 32- битные микроконтроллеры от IBM, Infineon, MIPS и NEC. Для CoolFlux DSP имеются средства разработки программного обеспечения, созданные фирмой Target Compiler Technologies: оптимизирующий С-компилятор, ассемблер, симулятор системы команд, графический отладчик. www.coolfluxdsp.com,

www.philips.com/newscenter, www.designware.com,

www.synopsys.com/dwrequest, www.synopsys.com/ipdirectory

StarCore анонсирует архитектуру V4, ориентированную на мобильные мультимедиа-устройства. Лицензируемое ядро StarCore V4 обеспечивает повышение производительности и снижение потребляемой мощности. StarCore V4 ускоряет такие алгоритмы кодирования/декодирования видеоинформации, как MPEG-4, H.264, Windows Media, Video 9 (WMV9), и RealVideo. Это достигнуто посредством введения инструкций, ориентированных на подобные приложения и высокого уровня параллелизма архитектуры StarCore VLES (variable-length execution set). Новые SIMD (single-instruction multiple-data) инструкции позволяют архитектуре V4 выполнять одновременно до 54 элементарных опраций за один такт при исполнении алгоритма 'motion estimation', который является фундаментальным алгоритмом, общим для всех стандартов сжатия. Как результат, процессоры, основанные на архитектуре StarCore V4, могут выполнять программное обеспечение которое одновременно кодирует/декодирует MPEG-4 видео с VGA-качеством с производительностью 30 кадров в секунду и выше. Для примера, видеокодирование CIF (352 x 288 pixels) со скоростью 15 фреймов в секунду требует частоты 50Мгц, что составляет всего 10% от рабочей для StarCore V4 частоты 500 Мгц. Такие приложения выполняются на 60% быстрее, чем на процессорах StarCore предыдущих поколений. К тому же потребление энергии сокращено в два раза. В StarCore V4 улучшена аппаратная поддержка операционных систем и повышена компактность кода. Подразделение Motorola - Freescale Semiconductor, Inc. - уже планирует использовать StarCore V4 в своих сотовых телефонах. Первыми процессорами, выпущенными на базе архитектуры StarCore V4 будут процессоры семейства SC2000.

www.starcore-dsp.com

Synopsys coreAssembler уменьшает сроки и стоимость проектирования SoC. coreAssembler позволяет конфигурировать и интегрировать готовые IP-компоненты (включая процессоры). Цена - около $90,000. www.synopsys.com

7. В мире ПЛИС

7.1. ПЛИС расширяют сферу применения

Altera MAX II - самые быстрые CPLD. По данным Gartner Dataquest в 2003 году около 70% проектов на базе CPLD требовали производительности более 30 Мгц, а также ожидается значительный рост количества проектов, требующих производительности свыше 100 Мгц. Работая на частоте свыше 300 Мгц, MAX II легко обеспечивают выполнение вышеуказанных требований. Altera провела сравнительное тестирование своих CPLD с CPLD таких фирм как Lattice Semiconductor и Xilinx. Используя Altera Quartus II версии 4.0, Lattice ispLEVER версии 3.0 и Xilinx ISE версии 6.2, Altera синтезировала свыше 100 проектов в каждое из устройств и оценила получившуюся производительность. В среднем Max II на 80% производительнее, чем Lattice ispXPLD и на 50% производительнее, чем Xilinx CoolRunner II. Детали этого тестирования можно найти:

www.altera.com/education/net_seminars/current/ns_0408.html

Altera выпускает два новых модуля для конфигурирования FPGA 16-Мбитное и 64-Мбитное (EPCS16 и EPCS64). Они могут быть использованы для конфигурирования FPGA Stratix II и Cyclone при включении питания и в других случаях, по требованию системы. EPCS16 и EPCS64 могут быть перепрограммированы непосредственно на целевой плате. Традиционно, такие устройства имели цену до 30% от цены FPGA. Цена EPCS16 ($7.5) и EPCS64($20) составляет примерноо 10% от цены соответствующих FPGA. www.altera.com

Atmel выпускает AT40KEL040 - устойчивую к радиации FPGA для космических применений. AT40KEL040 содержит до 50К ASIC-вентилей и 18-Кбит конфигурируемых пользователем блоков SRAM, работает на частоте 60 Мгц, выдерживает общую дозу радиации 200 Krad, и работает в полном температурном военном диапазоне. Поддерживается динамическая реконфигурируемость части FPGA, когда остальная часть FPGA продолжает функционировать. Эта работа выполнена в рамках проекта RECONF, финансируемого Европейским Союзом. Для конфигурации AT40KEL040 требуется 1 Мбит-ПЗУ.

www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?pn=AT40KEL040

Altera впервые предлагает FPGA-платформу для памяти типа DDR2, RLDRAM II, QDRII. www.altera.com/stratix

Altera выпускает семейство процессоров Nios II. Первый процессор Nios, выпущенный 5 лет назад, открыл для Altera новые, ранее недоступные, рынки программируемых приложений. Новый процессор Nios II ставит свой целью закрепиться на рынке приложений на базе 16- и 32-битных процессоров, который оценивается к 2007 году в $11 миллиардов. От устройств поиска рыбы и тестеров двигателей (на базе дешевых FPGA Cyclone) до систем обработки видео и коммуникационных систем (на базе высокопроизводительных FPGA Stratix) - вот диапазон применения FPGA с софт-процессорами. В настоящее время продано уже более 13,000 комплектов разработчиков для Nios. Процессор Nios назван журналом EDN "Hot Products of 2003". Среди достоинств Nios II следующие: производительность 200 DMIPS; софт-реализация ядра NIOS II, дающая большую гибкость  разработчикам; надежный комплекс средств разработки программного обеспечения.

Lattice Semiconductor анонсирует новые FPGA LatticeECP-DSP ("EConomyPlusDSP"). Новые FPGA ориентированы на DSP-приложения, как высокопроизводительные и экономичные чипы. На них можно будет реализовать до 10 миллиардов умножений/сложений в секунду. по цене 0.5 цента на миллион умножений/сложений в секунду. Такие показатели идеально подходят к приложениям с интенсивными вычислениями, например, к таким, как обработка образов. LatticeECP-DSP будут иметь емкость от 6 до 41K LUTs и от 97 до 576 контактов ввода/вывода.

www.latticesemi.com

7.2. Развитие средств проектирования ПЛИС и ASIC

Ricoh заключила многолетнее соглашение с Novas по средствам отладки. Ricoh использует отладочную систему Debussy с 1998 года. По новому соглашению Ricoh удвоила количество лицензий для своих Imaging System LSI Development Centers. На сегодня более 12,000 систем отладки от Novas установлено более чем в 400 компаниях-разработчиках цифровых устройств. 35 EDA-компаний используют технологии от Novas в своих продуктах. www.ricoh.com

www.novas.com

Applied Wave Research анонсирует Visual System Simulator 2004 для проектирования коммуникационных систем следующего поколения. www.mwoffice.com

Synplicity выпускает Synplify DSP для проектирования DSP- устройств на базе FPGA. С помощью Synplify DSP разработчики могут автоматически преобразовать свои алгоритмы, разработанные в Simulink от MathWorks, в высококачественные синтезируемые RTL-описания. Synplify DSP генерирует схемы, которые на 50% быстрее и на 30% компактнее, чем решения, генерируемые альтернативными продуктами. Synplify DSP обеспечивает разработчику возможность выбора компромисса между производительностью и оборудованием (размером площади кристалла). Synplify DSP генерирует вместе с RTL-кодом и тестбенчи, что позволяет при тестировании RTL использовать те же тесты, что и в Simulink. Synplify DSP содержит множество функциональных блоков, традиционно используемых в проектировании систем цифровой обработки сигналов, таких как фильтры (FIR, IIR), преобразования, математические функции, CORDIC, операции над сигналами, блоки памяти и управляющей логики. Цена Synplify DSP - от $29,000 за годичную лицензию. Synplicity выпускает также новые версии своих средств синтеза FPGA Synplify и Amplify. www.synplicity.com

Synopsys выпускает Galaxy 2004. Улучшения заявлены на всех стадиях процесса проектирования, включая синтез RTL, планирование проекта, управление потреблением энергии, тестирумость, размещение и трассировка, физическая верификация. Обещается ускорение синтеза в два раза, увеличение сложности обрабатываемых проектов на 40%, улучшение качества синтеза на 10%. www.synopsys.com

Philips использует Synopsys Galaxy при проектировании по технологии 90 нм и 65 нм. www.synopsys.com

Incentia анонсирует выпуск новых версий (2004.05) своих средств синтеза и временного анализа: TimeCraft, DesignCraft и DesignCraft Pro. Предыдущие релизы имели версию 2003.09.

Faraday использует средства синтеза ASIC от Incentia: TimeCraft - для статического временного анализа на вентильном уровне; DesignCraft - логический синтез с опциями оптимизаций для тестирования, сокращения энергии, уменьшения аппаратных затрат DesignCraft Pro - средство физического синтеза. Faraday Technology Corporation - ведущий поставщик IP-компонент (fabless-компания), включая 32-битный RISC и DSP. В компании более 500 сотрудников (доход за 2003 год - $111 миллионов). Штаб-квартира в Тайване, службы и офисы - по всему миру, включая США, Японию, Европу и Китай. www.faraday-tech.com, www.incentia.com

Goyatek выбрала в качестве средства синтеза DesignCraft фирмы Incentia. Goyatek Technology Inc. основана в 1998 году как сервисная служба по проектированию SoC. www.goya.com.tw

Pulsic анонсирует выпуск новой версии Lyric Physical Design Framework своего средства физического синтеза.

Транслятор GDS-to-OASIS бесплатно раздается с сайта Mentor Graphics. OASIS - это новый потоковый формат, созданный в ответ на потребности в более эффективной обработке растущих объемов данных, и предназначен для замены текущего формата GDS. Новый формат примерно в 50 раз сокращает размеры исходных данных GDSII. www.mentor.com/calibre, www.mentor.com/dsm/techpaper

Altium выпускает новую версию P-CAD (P-CAD 2004).

www.altium.com

7.4. Конвергенция ASIC и ПЛИС

Synplicity и NEC Electronics сотрудничают в разработке средств синтеза для ISSP Structured ASICs. NEC Electronics интегрирует Amplify-ISSP в свою среду разработки OpenCAD Design Environment. Кроме того, Synplicity адаптировала свои средства синтеза для Gate Array фирмы NEC Electronics.

www.synplicity.com/isspseminar

www.necel.com

Cadence Encounter Platform поддерживает библиотеки фирмы Virage Logic для проектирования Structured-ASIC. www.cadence.com

www.viragelogic.com

LSI Logic развивает платформу RapidChip. Теперь 200 Мгц ARM926EJ-S  и 212 MHz ARM966E-S доступны для включения в платформу RapidChip ASIC. Платформа RapidChip комбинирует высокую плотность и высокую производительность ASIC, короткое время выхода на рынок и возможность настройки пользователем FPGA. www.rapidchip.com, www.lsilogic.com

Altera сотрудничает с Synopsis в поддержке Hardcopy Structured ASIC. После того, как пользовательский проект верифицирован в Stratix FPGA, Altera HardCopy Design Center выполняет все необходимые работы по созданию маски для производства HardCopy-чипов. Altera намерена использовать в этом процессе Synopsys Galaxy. HardCopy Stratix имеет ту же функциональность, но на 50% производительнее и на 40% меньше потребляет энергии.

www.altera.com/hardcopystratix www.synopsys.com

8. IP-компоненты для ПЛИС и ASIC

8.1. DSP-обработка

LSI Logic выпустила ZSP200 - синтезируемую IP-компоненту DSP-процессора. Новый процессор программно совместим с другими процессорами семейства ZSP и ориентирован на приложения с низким потреблением энергии и малой ценой.

www.zsp.com/products/zsp200.html

www.lsilogic.com

Virage Logic выпускает IPrima Mobile - IP-платформу с ультра-низким потреблением энергии. Платформа IPrima Mobile включает память, регистровые файлы, библиотеку стандартных ячеек для обработки и обмена. Платформа IPrima Mobile выпускается по технологии 130 нм, планируется снижение проектных норм до 65 нм. Цена платформы IPrima Mobile - от $150,000. www.viragelogic.com

8.2. Телекоммуникации

IP-компонент USB 2.0 OTG от Chipidea изготовлен по технологии

0.13 мк на UMC. USB OTG IP (On-The-Go) - это улучшение анонсированной в феврале 2004 года спецификации USB 2.0. USB OTG улучшает спецификацию USB 2.0, позволяя взаимодействие между устройствами по типу "point-to-point". Chipidea - это ведущая компания по разработке IP-компонентов со штаб-квартирой в Португалии. www.chipidea.com, www.umc.com

Jeda Technologies анонсирует верификационные IP-компоненты: PCI-X, SPI-4, Ethernet, ARM AMBA. Jeda Technologies была основана в декабре 2002 года командой ветеранов в области HVL (Hardware Verification Language). www.jedatechnologies.com

Synopsys и ARM сотрудничают в продвижении AMBA AXI. AMBA AXI - это верификационная IP-компонента для интерфейсов типа AMBA AXI, обеспечивающих передачу данных со скоростью до 1.6 Гбайтов/сек на частоте 200 Мгц. www.synopsys.com/ipdirectory www.designware.com, www.arm.com

Realtek Semiconductor использовала IP компонету PCI Express из библиотеки Synopsys DesignWare. www.designware.com, www.synopsys.com

8.5. Как распространяются IP-компоненты

EDA Consortium и VSI Alliance сообщают о введении 40 категорий IP компонентов. Физические библиотеки, память, арифметические, математические и логические функции, интерфейсы и периферия, CODEC и ядра шифрования, ядра для обработки графики, образов и аудио, ядра процессоров и DSP.

www.edac.org/stats_mss.jsp#categories, www.vsi.org

VCX Software сотрудничает с Giga Scale IC. Библиотека IP-компонент VCX  Software содержит информацию о более 2,500 IP-компонентах. www.thevcx.com, www.gigaic.com

Fujitsu Laboratories of America лицензирует у Mentor Graphics 10 Gigabit Ethernet MAC (Media Access Controller).

www.mentor.com/inventra

QualCore Logic стала членом IBM IP Collaboration Program. Эта программа начата в марте 2002 года, ее цель - установка взаимодействия IBM и фирм-разработчиков IP-компонентов. QualCore Logic основана в 1994 году. www.qualcorelogic.com

Отчет Fabless Semiconductor Association: среди лидеров Fabless- компаний по прибылям - CDMA Technologies, Broadcom, NVIDIA, MediaTek, A-DATA, VIA Technologies, NovaTek, Sunplus Technology. Географически - 76% доходов получили fabless компании, расположенные в США, 20% - на Тайване, в Китае и Европе - по 2%, менее 1% - в Канаде. За год зафиксировано 19 слияний/покупок. www.fsa.org/store

9. Верификационные IP-компоненты

9.2. Другие языки и средства верификации симуляцией

Ведущие компании используют Cadence Incisive Platform для верификации своих разработок. Incisive Platform унифицирует разработку с использованием симуляции, аппаратной акселерации и эмуляции на базе системы Palladium. Другим достоинством Incisive Platform является встроенное средство проверки эквивалентности Conformal (которое стало частью Incisive вскоре после приобретения

Cadence фирмы Verplex Systems в 2003 году). Третьим достоинством

Incisive является поддержка как RTL-HDL, так и SystemC. По утверждению специалистов Fujitsu, применение Incisive сокращает цикл верификации с двух недель до трех дней. www.cadence.com,

www.deepchip.com/posts/dac03.html

0-In выпускает Archer Verification v2.2. Archer Verification v2.2. точно измеряет функциональное, транзактное и структурное покрытие проекта тестами. Кроме того, 0-In анонсирует поддержку SystemVerilog 3.1a и IEEE-1076 VHDL в Archer Verification  Цены: Archer-CDV $50,000; Archer-SF $60,000; Archer-ABV $120,000.

www.0-in.com

TransEDA анонсирует новую версию VN-Cover. На практике обычно легко достигается покрытие 90%. А вот остальные 10% могут оказаться и недостижимыми. Новая версия VN-Cover позволяет решить эту проблему. VN Cover помогает разрабатывать сценарии тестирования непокрытого тестами кода. www.transeda.com

Synopsys встраивает в VCS технологию тестирования. Теперь VCS поддерживает язык верификации Vera, объектно- ориентированную архитектуру тестов, и новые типы данных (Dynamic arrays, Associative arrays). www.synopsys.com/vcs

National Semiconductor выбирает Synopsys VCS, Leda, и Formality. VCS - для симуляции RTL-описаний, Leda - для контроля проектов и Formality - для проверки функциональной эквивалентности.             
      Altium добавляет в Nexar поддержку Spartan-3, синтезатора XST и последних версий программного обеспечения ISE. Система Nexar ориентирована на разработку устройств, основанных на процессоре на базе FPGA. Цена - $7,995. FPGA Spartan-3 выполняются по технологии 90 нм, содержат от 50K до 5M ситемных вентилей, имеют самую низкую цену - от $2.95 до $11.95. www.altium.com/nexar, www.xilinx.com/spartan

Atrenta выпускает PeriScope - для автоматизации функционального анализа и сокращения времени верификации. PeriScope верифицирует RTL-проекты и предсказывает возможные проблемы. PeriScope анализирует RTL-описание на функциональную корректность (не используя полных циклов симуляции и синтеза, традиционно требующие много времени). PeriScope является дополнением к ранней разработке Atrenta SpyGlass. Поскольку изготовление чипов по технологиям менее 180 нм превышает десятки миллионов долларов, требуются средства сокращения подобных расходов. Среди классов функциональных ошибок, обнаруживаемых PeriScope, такие как: clocking errors, недостижимый код, конфликты на шинах с тремя состояниями. PeriScope использует специальный программный код (engine) для ABV (assertion-based verification), CDC (Clock Domain Crossing) анализа. PeriScope использует комбинацию формальной верификации и симуляции для обнаружения таких проблем как конфликты на шине, не-инициализированная память, противоречивая подача сигналов (simultaneous set/reset). PeriScope обеспечивает целенаправленную функциональную верификацию конечных автоматов (Finite State Machines (FSMs)), включая поиск недостижимых состояний, 'dealock'-состояний, неактивных переходов между состояниями. PeriScope полностью поддерживает OVL (Open Verification Library) assertions, стандартизованные Accellera, включая контроль FIFO (overflow/underflow) и handshaking. В PeriScope планируется поддержать и другие языки assertions, например, PSL. PeriScope доступен для операционных систем Solaris, HP-UX и Linux. Цена - от $50,000 за разовую лицензию на ограниченное время. www.atrenta.com

EPSON подписала новое соглашение с Novas. По новому соглашению удваивается число лицензий, приобретенное EPSON на использование средств отладки от Novas. www.novas.com

Novas третий год подряд получает наибольшее признание пользователей по версии CMP 2004 EDA.

9.3. Средства формальной верификации

Magma анонсирует Quartz Formal - средства формальной верификации, основанные на технологии проверки эквивалентности булевых выражений, лицензированной у IBM IBM использует эту технологию уже 8 лет. С ее помощью верифицировались проекты, содержащие более 270 миллионов транзисторов, в том числе и IBM Power4, IBM Power5 и множество ASIC проектов.

www.magma-da.com

Synopsys выпускает SiVL. SiVL (Silicon-Versus-Layout) - средство верификации, которое сравнивает реальный чип с проектом, с целью доказательства корректности производства. www.synopsys.com

Atrenta получила финансирование в размере $11M. www.atrenta.com

10. Прототипирование, эмуляция и отладка ПЛИС и ASIC

10.1. Отладка проектов для ПЛИС

Synplicity ускоряет верификацию FPGA, обеспечивая инкрементальную отладку для устройств от Xilinx. Synplicity анонсировала выпуск новой версии Identify RTL 2.0, поддерживающей инкрементальное проектирование для Xilinx FPGA. Одной из важнейших проблем существующих процессов отладки аппаратного обеспечения является трудность сопоставления исходного проекта и проекта в "железе" после выполнения этапов размещения и трассировки, поскольку имена сигналов изменяются и нет возможности ассоциировать их с именами в исходном RTL-тексте. Identify 2.0 решает эту проблему автоматическим сопоставлением сигналов в исходном тексте и аппаратном обеспечении для Xilinx FPGA. И далее позволяет разработчикам вести отладку проекта непосредственно по его исходному RTL-тексту. Цена Identify 2.0 - от $9,000 за годичную лицензию на одно рабочее место. www.synplicity.com

Altium добавила к своей отладочной плафторме NanoBoard платы на базе FPGA Xilinx Virtex II и Altera Stratix. Напомним, что NanoBoard уже имела платы для FPGA Virtex II Pro, Spartan 3 и Max II. Altium намерена и далее расширять список плат. www.altium.com/nexar/

10.3. Персональные средства для прототипирования ASIC

Synplicity расширяет возможности прототипирования с использованием Certify. Certify обеспечивает прототипирование ASIC на множестве FPGA. Последняя версия Certify работает под 64-битной ОС Solaris. Партнером Synplicity стала фирма White Eagle Systems, разрабатывающая уникальную систему прототипироdания ASIC на множестве FPGA (четыре XC2V8000 Xilinx Virtex-II устройства с 32 миллионами системных вентилей программируемой логики). Это 8-ой партнер - в добавление к AMO, The Dini Group, EVE, Hardi Electronics, Gidel, Nallatech и ProDesign Electronics. Цена Certify 6.4 - от $45,000 за годичную лицензию. На Synplicity работает 270 человек в 20 офисах по всему миру. www.synplicity.com

Mentor Graphics обеспечивает полную поддержку SystemC в акселераторе верификации VStationTBX. VStationTBX (TestBench-XPress) включает компилятор RTL и поведенческих HDL-тест-бенчей, быстро перенося их на эмулятор VStation Pro. Это повышает

производительность верификации, заменяя симуляцию эмуляцией.

VStationTBX недавно использовался MIPS Technologies для верификации своего семейства 32-битных процессоров семейства 24k. www.mentor.com

Verisity анонсирует  SpeXsim - первый совместный с недавно купленной Axis Technology продукт. SpeXsim интегрирует Verisity Specman и Axis Xsim. Xsim уже был использован более чем в 500 проектах и симулировал пользовательские проекты размером свыше 50 миллионов вентилей. SpeXsim поддерживает VHDL, Verilog, SystemC и IEEE P1647 - язык верификации на основе e. В планах - поддержка SystemVerilog и PSL. Цена SpecXsim - $33,000 за временную лицензию. www.verisity.com

11. Микроконтроллеры и DSP-процессоры

11.5. Другие новости мира микроконтроллеров

Esterel Technologies и ENSCO Inc. сотрудничают в разработке приложений, критичных к безопасности. Esterel и ENSCO будут сотрудничать в продаже, маркетинге и инженерном сервисе SCADE Suite (Safety Critical Application Development Environment). SCADE Suite обеспечивает спецификацию, симуляцию, верификацию и автоматическую генерацию кода для приложений, критичных к безопасности. SCADE Suite выбран корпорацией Airbus и другими для разработки надежного встроенного программного обеспечения для авионики, космических и военных приложений в соответствии с руководством DO-178B, Level A. Пользователи SCADE могут создавать спецификации графически (описывая конечные автоматы). ENSCO основана в 1969 году, имеет штат 725 человек, офисы в США и Китае. www.esterel-technologies.com, www.ensco.com

Esterel Technologies анонсирует SCADE 4.3. SCADE 4.3 содержит

множество улучшений, повышающих производительность разработчиков при редактировании, симуляции, валидации, автоматической генерации кода и документировании высоконадежного программного обеспечения встроенных систем, в том числе соответсвующего стандарту авионики DO-178B, Level A и стандартам автомобильной техники IEC 61508 и MISRA. Цена на вечную лицензию SCADE - от $30,000. Доступны также и временные лицензии.

Esterel и Altia объединяют усилия, выпуская SCADE/Altia Design

Gateway. SCADE позволяет специфицировать, симулировать и генерировать программное обеспечение для систем безопасной автоматики. Altia Design широко используется для разработки визуального интерактивного пользовательского интерфейса. SCADE/Altia объединит возможности обоих продуктов. Altia основана в 1991 году четырьмя специалистами Hewlett Packard, которые занимались графическими средствами прототипирования. На сегодня продано более 2000 лицензий их основного продукта Altia Design. www.altia.com

Использование новой технологии компиляции Viper в Tasking M16C повысило производительность кода на 40%, и сократило размер на 15%. TASKING M16C поддерживает микроконтроллеры Renesas M16C и Renesas R8C/Tiny и включает TASKING Embedded Development Environment (EDE), C/C++/EC++ компилятор с проверкой кода на соответствие спецификации MISRA C, ассемблер, линкер, симулятор- отладчик CrossView Pro, TASKING ROM-монитор и M16C flasher. Комплект доступен на платформах PC/Windows и SUN/Solaris. www.altium.com/tasking/m16c

11.6. Операционные системы для встроенных приложений

Accelerated Technology анонсирует полную поддержку ядра PowerPC, встроенного в Xilinx FPGA Virtex-II Pro. Для этого соответствующим образом модифицированы RTOS Nucleus, Microtec C/C++ компиляторы и отладчик XRAY Debugger. Сегодня Xilinx FPGA Virtex-II Pro с процессором PowerPC широко используются в автоматике, сетевой инфраструктуре, телекоммуникациях, медицинском, военном и аэрокосмическом оборудовании. Лицензии на XRAY Debugger - от $2,495, на Microtec комприляторы - от $2,400. www.acceleratedtechnology.com

Cirrus Logic лицензировала Nucleus RTOS от Accelerated Technology для своего DVD-проекта. Cirrus Logic планирует

разработать документированную платформу аудио и видео чипсетов для домашнего телевидения. www.acceleratedtechnology.com

Accelerated Technology анонсирует первую коммерческую RTOS Nucleus и средства разработки code|lab для процессоров Altera Nios II Nios II  - 32 битные процессоры, в то время как Nios - 16-битные.

www.altera.com/nios, www.acceleratedtechnology.com.

www.mentor.com

11.7. Микроконтроллеры для беспроводных сетей

Intel выпускает процессоры следующего поколения для сотовых телефонов и беспроводных PDA. Intel PXA27x - семейство процессоров, которое раньше имело кодовое название "Bulverde" пополнилось новым членом. Новый процессор интегрирует новые технологии: Intel Wireless MMX - для повышения производительности 3-D игр и видео, одновременно увеличивая срок службы батареек. Wireless Intel SpeedStep - для существенного сокращения потребляемой энергии, за счет интеллектуального управления напряжением питания и рабочей частотой. Intel Wireless Trusted Platform - для обеспечения корректной загрузки (trusted boot), надежного хранения приватной информации и криптографических ключей и поддержки всех общих протоколов безопасности (security protocols). Intel Quick Capture - для увеличения емкости и качества камера-фонов - с поддержкой камер с четырьмя и более мегапикселами.  Семейство процессоров PXA27x распространяется в различных конфигурациях с рабочей частотой от 312 до 624 Мгц и оперативной памятью до 64 Мегабайт Intel StrataFlash. Мультимедийный акселератор Intel 2700G повышает производительность исполнения мультимедийных приложений. Обеспечивается поддержка новых процессоров операционными системами от Microsoft, PalmSource, Symbian, MontaVista (Linux) и Java-приложениями. Intel разработала также Intel Mobile Scaleable Link - высокоскоростной интерфейс, повышающий производительность передачи информации между сетью и процессором - до 416 мегабит в секунду. Цена Intel PXA270 с частотой 312 Мгц - $32 в партиях по 10,000. Цена Intel 2700G - $17 в партиях по 10,000. developer.intel.com, www.intel.com/pressroom

11.9. Процессоры цифровой обработки сигналов

Новый высокопроизводительный DSP от Texas Instruments TMS320C6413 получил отличные оценки от EEMBC. 9 Telemarks на доллар! C6413 на частоте 500 Мгц был протестирован на двух категориях тестов с использоваением продаваемого С-компилятора. Вначале был показан результат 13.5 Telemarks, что сравнимо с производительностью обычного RISC-процессора. Однако после проведения оптимизаций на уровне C, использующих высокопаралельную архитектуру c6413, был получен результат 263.3 Telemarks. 500 MHz TMS320C6413 включает 8 параллельно функционирующих исполнительных устройств в DSP-ядре, 256 Кбайт внутрикристальной скоростной памяти, периферийные устройства, ориентированные на скоростную передачу. Тесты EEMBC Telecom включают набор из пяти алгоритмов из реальных приложений: автокорелляцию, fixed point bit allocation, быстрое преобразование Фурье, Витерби GSM декодер и convolution encoder. 500 MHz C6413 DSP стоит $28.95 (10Ku). www.ti.com/performancevaluepr, www.eembc.org

TBK (Южная Корея) и TI распространяют модули Eureka-147 DAB для широковещательной беспроводной передачи цифровых аудио-потоков Модуль использует DSP процессор TMS320DRE2 от TI. www.ti.com

DSP от Texas помогают Ariston выпускать стиральные машины. TMS320C24x используются для управления моторами в стиральных машинах Ariston. www.ti.com/merlonipr, www.merloni.com. www.indesit.com

11.10. Внутрисхемные эмуляторы

Atmel выпускает AVR JTAGICE mkII - новый внутрисхемный эмулятор - с целью сократить стоимость разработки. AVR JTAGICE mkII - это мощное средство отладки для всех 8-битных AVR микроконтроллеров, совместимое с интерфейсами JTAG и debugWIRE. JTAGICE mkII - это дальнейшее развитие существующего JTAGICE, добавлением к его возможностям поддержки debugWIRE и USB 1.1. JTAGICE mkII и AVR Studio дают разработчикам полный контроль над всеми внутренними ресурсами микроконтроллера, помогая сократить время разработки и упрощая отладку. JTAGICE mkII выполняет эмуляцию в реальном времени микроконтроллера, находящегося в целевой системе, обеспечивая точно электрические и временные характеристики. В традиционных внутрисхемных эмуляторах такие характеристики эмулятора существенно отличались от характеристик реального устройства. Интерфейс megaAVR JTAG - это совместимый со стандартом IEEE 1149.1 четырехпроводной интерфейс, обеспечивающий граничное сканирование и отладку на кристалле. Поддерживается установка четырех аппаратных точек останова, две из которых могут указывать на память данных, обеспечивая останов исполнения в случае обращения к данным по указанному адресу. DebugWIRE ориентирован на отладку систем на базе микроконтроллеров AVR в корпусах с маленьким числом выводов, используя только одну линию для отладочного интерфейса. The debugWIRE использует контакт Reset для электрического соединения. Цена JTAGICE mkII - $299. www.atmel.com/avr

11.11. Низкопотребляющие микроконтроллеры

Texas Instruments анонсирует самый низкопотребляющий микроконтроллер для портативных медицинских устройств. MSP430FG43x идеально подходит для таких приложений как персональные мониторы пульса и кровяного давления, измерители pH и сахара в крови. MSP430FG43x имеет 9 таймеров, 12-битный АЦП работающий на частоте 200 ksps, два ЦАПа, UART, 48 контактов ввода-вывода, драйвер 128-сегментного ЖКИ с оперативной памятью от 60КБайт флеш до 2Кбайт RAM. Встроенный контроллер прямого доступа к памяти (DMA) на порядок повышает производительность при цифровой обработке сигналов. Токопотребление - 280 мкА на MIPS. Время перехода в активное состояние из состояния "standby' - 6 микросекунд. В целом энергопотребление - в 10 раз меньше, чем у конкурентов. Средства разработки включают: С-компилятор, ассемблер, линкер, отладчик, эмуляционную плату. Цена (в зависимости от размеров Flash и RAM) - от $6.50 до $7.95. www.ti.com/msp430 www.ti.com/sc04084

11.12. Микроконтроллеры для домашних сетей

Новый 8-битный микроконтроллер от Toshiba управляет множеством домашних устройств. Toshiba America Electronic Components, Inc. (TAEC) выпустила новый 8-битный микроконтроллер (МК) TMP86FS49 - со встроенной флеш-памятью, работающий на частоте 16 Мгц. TMP86FS49 оптимизирован для использования в контроллерах множеством домашних устройств, таких как холодильники, моющие машины, сушилки, кондиционеры. TMP86FS49 имеет 64 контакта, основан на собственном 8-битном процессорном ядре TLCS-870/C, содержит 60 Кбайт встроенной флеш-памяти, 2 Кбайта RAM, 10-битный АЦП и множество последовательных интерфейсов. Цена - $6.78 в партиях по 1000 штук. chips.toshiba.com www.toshiba.com/taec

Новый 32-битный RISC-микроконтроллер от Toshiba обеспечивает эффективное по потреблению энергии управление большим количеством домашних устройств. TX19A70 построен на базе MIPS-процессора R3000A, включая 32-битную архитектуру для обеспечения производительности и 16-битную архитектуру для обеспечения компактности кода. Большинство инструкций может быть выполнено за один такт (17.8 наносекунды). Каждое исполнительное устройство (32-битное АЛУ: 32-битный умножитель-накопитель, 32-битный сдвигатель) может выполнить свою инструкцию в течение одного такта. Цена - $18.15 в партиях по 100 штук. chips.toshiba.com www.toshiba.com/taec

11.13. 'Зеленые' процессоры

Intel анонсировала планы избавиться от 95% свинца в своих процессорах, которые будут изготавливаться с 2005 года.

www.newstream.com/cgi-bin/display_story.cgi?13016

12. Обучение - ключ к продаже

12.1. Очные семинары и конференции

Magma и Toshiba анонсируют технический семинар по проектированию в нанометровых технологиях. chips.toshiba.com

www.magma-da.com/ToshibaSoCSeminar

NEC Electronics America и Synplicity проводят серию семинаров по Structured ASICs и Amplify ISSP Structured ASIC - это быстрорастущая альтернатива традиционным ASIC и FPGA. Instant Silicon Solution Platform (ISSP) - это разновидность Structured ASIC, разрабатываемая NEC Electronics America. Amplify ISSP - это оптимизированный по ISSP синтезатор от Synplicity.

www.necelam.com/isspseminar

www.synplicity.com

www.necel.com

0-In проводит тьюториалы по Assertion-Based Verification на 41-ой DAC. www.0-in.com/dac2004.html

Семинар по UML 2.0 для SoC на 41-ой DAC. UML-SoC Workshop

организован Grant Martin (Tensilica) и Wolfgang Mueller (Paderborn University). Регистрационная плата - $100 для членов IEEE или ACM, $150 - для не членов. www.c-lab.de/uml-soc, www.dac.com

"Введение в чипы и EDA" - семинар на 41-ой DAC для не технических специалистов. www.dac.com

На 41-й DAC появилась новая форма участия - экспо-киоски -

для фирм, оказывающих консультации в EDA. Среди принявших предложение использовать такую форму - 7th  World-ValleyPR, SOCcentral.com, SynthWorks и Formal Documentation Technologies.

Summit Design организовала симпозиум по ESL-проектированию в рамках 41-ой DAC. В симпозиуме приняли участие представители Synopsys, Mentor, ARM, Verisity и Summit Design. www.sd.com/ESLsymposium.htm

Synopsys анонсирует серию семинаров по Galaxy. Среди мест проведения семинаров: Тайвань, Индия, Китай, Канада, США. www.synopsys.com/news/events/seminars/power_sem.html

12.3. Университетские программы

Австралийские University of Tasmania, и Swinburne University of

Technology и германский Fachhochschule Amberg-Weiden выбрали Nexar в качестве платформы для обучения своих студентов, поскольку Nexar позволяет быстро и интерактивно реализовывать и исследовать сложные проекты, предлагая сосредоточиться больше на преподавании концепций, нежели на обучении использованию программного средства проектирования. В настоящее время Altium ведет переговоры и с другими австралийскими и европейскими университетами, а также планирует расширить свою университетскую программу на образовательные учреждения США и Азии. Наличие в составе Nexar платы NanoBoard делает Nexar привлекательным средством обучения реальному проектированию. www.altium.com/nexar

Open Core Protocol International Partnership (OCP-IP) расширяет свою университетскую программу. На сайте OCP IP появились библиография и источники всех статей и документов, касающихся SoC. Кроме того, на сайте появился раздел о возможности прямого сотрудничества университетов с OCP-IP. Такое сотрудничество спонсируется промышленными лидерами из OCP-IP Working Groups. Члены OCP-IP University Program получают бесплатный доступ к программным продуктам, технической поддержке документации. Многие университеты и исследовательские центры уже стали членами программы, включая: Tampere University of Technology (Finland), University of British  Columbia, Royal Institute of Technology (Sweden), UC Berkeley, NTHU (Taiwan), STARC (Japan), ECSI, CNFM (France) и др. OCP-IP основана в декабре 2001 года.

www.ocpip.org/university/biblio_main

www.ocpip.org/university/opportunities

Проект Cadence "Stars & Strikes", ориентированный на развитие образования и науки среди школьников, получил финанисирование в размере $944,500. Более 200 фирм из Кремниевой Долины поддержали "Stars & Strikes" в этом году. www.cadence.com

Cadence спонсировала проведение Tech Challenge - конкурса школьников с 5-го по 12-ый классы в решении технологических проблем реальной жизни.

12.5. Документированные проекты

MIPS Technologies и Synopsys анонсировали документированную

методологию для реализации высокопроизводительных MIPS-процессоров семейства 24K. MIPS 24K - это 32-битные микропроцессоры, способные работать на частоте до 500 Мгц. Их реализация оптимизирована при использовании платформы Galaxy от Synopsis, включающей такие компоненты как: Design Compiler, DFT Compiler, Physical Compiler, Astro, PrimeTime и Star-RCXT. Документированная методология включает документацию, информацию о планировании площади кристалла, скрипты и make-файлы, разработанные MIPS Technologies. www.synopsys.com,

www.mips.com

Texas Instruments опубликовала два документированных проекта для цифровых портативных медиа-плейеров. Эти проекты разработаны партнерами TI - Federal Technologies Limited (Fedtec) и Ingenient Technologies. MP4900-BRD-DM320-20 (от Ingenient) работает под Embedded Linux или под собственным Microkernel и Ingenient Multimedia Framework, которая включает прикладное программное обеспечение и пользовательский графический интерфейс. Устройство может декодировать или 1/2 D1 Windows Media Video 9 (WMV) или CIF H.264 со скоростью 30 кадров в секунду, а также кодировать по стандарту MPEG-4 со скоростью 30 кадров в секунду. FPMC320 (от Fedtec) работает под операционной системой FedLinux. Он может кодировать и декодировать по стандарту MPEG-4 со скоростью 30 кадров в секунду. www.ingenient.com, www.fedtec.com, www.ti.com/portableaudio4

13. Другие ключи к продаже

13.2. Расширение географии

EVE назначает Maojet эксклюзивным дистрибьютором ZeBu на Тайване. Maojet Technology Corporation - это тайваньская компания со штаб-квартирой в Taipei и офисом в Hsin-Chu, основанная в 1992 году - профессиональный дистрибьютор программного обеспечения

для EDA и IP-компонент на Тайване и в Китае. ZeBu ("Zero Bugs") - платформа для совместной верификации аппаратного и программного обеспечения, разработаннная EVE. EVE (Emulation and Verification Engineering) - американская компания (San Jose, Calif.), имеет офис в Palaiseau, France. www.eve-team.com, www.maojet.com.tw

Giga Scale IC называет Maojet дистрибьютором для Тайваня и Китая. Giga Scale Integration Corporation основана в 2003 году. www.gigaic.com

Altium сделала Embedded Systems Solutions эксклюзивным реселлером в Индии. Embedded Systems Solutions Pvt. Ltd. (Индия) основана в 1996 году, специализируется микропроцессорных технологиях, имеет пять офисов, работает с пользователями из промышленности, образования и науки. www.embeddedindia.com

www.altium.com

Tensilica создает в Японии новый центр проектирования и сервиса с помощью Genesis Technology Inc. www.gti.co.jp, www.tensilica.com

T3G выбирает Cadence Incisive Platform для ускорения разработки

чипсетов для мобильной телефонии в Китае. T3G - это совместное предприятие Datang Mobile Communications Equipment Co., Royal Philips Electronics и Samsung Electronics. www.cadence.com

Avertec анонсирует открытие штаб-квартиры в Силиконовой долине. Центры исследований и разработок останутся в Европе. Avertec - частная компания, основанная в 1998 году в Париже (Франция), для  разработки средств back-end (на физическом уровне) верификации сложных проектов. На текущий момент Avertec имеет собственых дистрибьюторов в Японии и Азии.

Cadence первой из ведущих EDA-компаний открыла в России (Москве) свой научно-исследовательский центр и службу поддержки пользователей. В Московском центре работает более 70 человек. Среди задач центра - разработка средств и методологий EDA, обучение и образовательные программы, поддержка местных пользователей. Cadence Technology Development Center в Москве расположен по адресу ул.Большая Ордынка, дом 44, корпус 4, 3 этаж. 119017, Москва. www.cadence.com

13.4. On-line - порталы

IBSystems анонсирует новый портал - NanoTechCafe.com. Это - седьмой портал IBSystems в дополнение к EDAToolsCafe.com, MCADCafe.com, GISCafe.com, AECCafe.com, PCBCafe.com, DCCCafe.com,  CareersCafe.com. www.ibsystems.com

13.5. On-line - семинары

ARM и Synopsys провели web-семинары по SLD-проектированию систем на базе процессоров ARM. SLD (System Level Design) проектирование систем на базе процессоров ARM основывается на SystemC-моделях процессоров ARM, интегрированных в библиотеку ARM RealView; SystemC-моделях шин AMBA из библиотеки Synopsis DesignWare и SLD-средстве разработки Synopsys System Studio. Семинары прошли 12 и 18 мая. Они ориентированы на системных архитекторов, менеджеров SoC-проектов, разработчиков аппаратного и программного обеспечения, тестировщиков/ верификаторов. seminar2.techonline.com/~synopsysarm22/webcast/

www.synopsys.com,  www.arm.com

13.7. Покупки и слияния

Intellon купила команду разработчиков и интеллектуальную собственость фирмы Cogency Semiconductor (Торонто, Канада). Как результат сделки, 18 сотрудников Cogency в основном инженеры, будут работать в новом офисе Intellon в Торонто. Президент Cogency

Ron Glibbery станет президентом Intellon. До основания Cogency, Ron Glibbery работал на высоких постах в LSI Logics. Финансовые детали сделки не разглашаются. Charlie Harris, занимающий пост Chairman/CEO на Intellon утверждает, что после этого приобретения, Intellon будет иметь более 95% растущего рынка для чипов, соответствующих спецификации HomePlugAV 1.0, разработанной HomePlug Powerline Alliance. Новое поколение чипов PowerAV фирмы Intellon ориентировано на производительную обработку потоков аудио/видео- информации в быту. Fabless-компания Intellon (с 12 летним опытом работы) является спонсором и членом совета директоров HomePlug Powerline Alliance. Технология PowerPacket, разработанная на Intellon, выбрана HomePlug Powerline Alliance в качестве базы для спецификации 1.0. На базе разработок Intellon уже выпускают устройства такие фирмы как Asoka, Belkin, Corinex, Devolo, D-Link, Elcon, Gateway, Gigafast, Linksys, Netgear, Packard Bell, Siemens и ST&T. www.intellon.com

Cadence покупает Neolinear. Технологии от Neolinear ускоряют аналоговое проектирование. www.cadence.com

RF Micro Devices приобрела Silicon Wave - ведущего поставщика

Bluetooth-решений. www.rfmd.com

Applied Micro Circuits Corporation завершила приобретение интеллектуальной собственности и продуктов Power PC 400 у IBM. www.amcc.com

Zoran Corporation купила Emblaze Semiconductor и входит на рынок мультимедийных мобильных телефонов. Emblaze Semiconductor - это fabless-компания. www.zoran.com,

www.emblazesemiconductor.com

Silicon Canvas купила Cohesion's  AMS  Schematic  Entry. AMS - средства ввода схем для аналоговых и смешанных проектов.

www.sicanvas.com

Silicon Navigator лицензировала средства визуализации схем фирмы Concept Engineering. NlviewQT Widget, основанный на Qt будет интегрирован в средства Silicon Navigator по размещению и трассировке, основанные на работе с OpenAccess. www.concept.de

www.sinavigator.com

Hier Design лицензировала средства визуализации схем от Concept Engineering. NlviewJA Widget - разработанный на Java, будет в результате встроен в PlanAhead фирмы Hier Design. Nlview от Concept - это стандартное средство генерации и просмотра схем, используемое разработчиками EDA продуктов в качестве графического интерфейса для схем на различном уровне абстракции - транзисторном, вентильном, блочном, регистровых передач, системном. Concept Engineering - частная компания, основанная в 1990 году в г.Фрайбург, Германия. Hier Design основана в 2001 году. www.concept.de, www.hierdesign.com

Xilinx купила Hier Design. Xilinx разрабатывает новую архитектуру FPGA - Virtex-4, которая должна привести к удвоению плотности и производительности. Hier была членом Xilinx Alliance EDA Program со дня своего основания в 2001 году. PlanAhead от Hier уже сегодня интегрирован в средства разработки от Xilinx. Стратегически Xilinx нацелена вырваться из сегмента рынка программируемой логики с общим объемом доходов $5.1B на сегмент ASIC и ASSP с общим объемом доходов $36B. FPGA семейства Virtex-4, изготовленные по технологии 90 нм, с емкостью до 200,000 логических ячеек и частотой до 500 Мгц требуют новых средств синтеза, подобно PlanAhead, поддерживающих иерархическую, блочную и инкрементальную технологию.

www.hierdesign.com, www.xilinx.com

Mentor Graphics купила Atair Compiler Technology (Австрия). Цель - усилить свои средства разработки встроенных систем.

www.mentor.com

Mentor Graphics покупает 0-In Design Automation.

www.mentor.com

Synopsys инвестирует в HPL Technologies. www.hpl.com

14. Интернет-технологии на службе EDA-индустрии

NetIQ AppManager работает на Mentor Graphics, обслуживая 4,500

пользователей и 100 серверов в 25 странах. Mentor Graphics внедрила AppManager в 2002 году для повышения качества инфраструктуры корпоративного обмена информацией. AppManager позволяет также следить за производительностью и доступностью аппаратного обеспечения серверов, включая состояние жестких дисков, использование CPU, оперативной памяти и дискового пространства. NetIQ AppManager работает для серверов под операционными системами Windows, Linux и Unix. www.netiq.com

Mentor Graphics использует Intraware SubscribeNet Service для распространения программного обеспечения. В соотетствии с соглашением, SubscribeNet обеспечит пользователям Mentor непосредственный 24/7 доступ к программному обеспечеию, лицензиям и апдейтам. www.intraware.com

Cadence и EMA обеспечивают бесплатный он-лайн доступ к базе

данных ActiveParts для пользователей OrCAD. www.cadence.com

www.ema-eda.com

15. Специализированные СБИС

15.1. Телекоммуникации

Texas Instruments выпустила чипы TSB43DA42 и TSB43DB42 для

передачи аудио-видео данных по стандарту 1394a (FireWire). Этот чип предназначен для использования в таких устройствах как set-top

boxes, DVD-плейеры/рекордеры, цифровые телевизоры. www.ti.com/sc04111

National Semiconductor выпускает коммуникационные процессоры нового поколения для встроенной автоматики. Эти процессоры обеспечивают простой и дешевый способ связывания в автомобиле устройств различных типов посредством сетей (wide-area, local-area или personal-area сетей). Эти новые связующие процессоры интегрируют беспроводную технологию Bluetooth, интерфейсы CAN (controller area network) и USB (universal serial bus), а также дополнительное программное обеспечение для ускорения разработки приложений типа 'handsfree' и GPS. Новые процессоры могут также быть использованы в потребительских медицинских и промышленных устройствах, таких как удаленные датчики или персональные 'health data loggers'. Новые процессоры CP3BT23, CP3BT26, CP3UB26 и CP3CN23 пополнили семейство CP3000, основанное на собственном 16-битном микроконтроллерном ядре CompactRISC, имеется 256 Кбайт внутрикристальной флеш-памяти программ, 32 Кбайт внутрикристальной статической RAM, дополнительные 8 Кбайт внутрикристальной флеш-памяти данных и возможность адресовать до 12 мегабайт внешней памяти. Периферийные устройства включают разнообразные таймеры, USART, UART, SPI, программируемые порты ввода-вывода. Процессоры работают на частоте от 0 до 24 Мгц при температуре от -40 до +85 градусов по Цельсию. Цена - до $10 в партиях по 10,000. www.national.com/appinfo/cp3000/

Athena Semiconductors выпускает чип-сеты для LAN 802.11abg 802.11bg для плат с форм-факторами Cardbus и MiniPCI. Athena Semiconductors, Inc. - это fabless-компания со штаб-квартирой во Фремонте, Калифорния(США) и центрами проектирования в Афинах (Греция) и Бангалоре (Индия). www.athenasemi.com

Agere Systems выпускает контроллеры PCI Express и Gigabit Ethernet. www.agere.com

Texas Instruments сотрудничает с Nortel Networks для ускорения

разработок VoIP. www.ti.com/broadband, www.nortelnetworks.com

15.2. Сетевая обработка

Agere Systems использовала систему памяти Virage Logic STAR (Self-Test  and  Repair) при разработке своего сетевого процессора управления трафиком APP550. www.agere.com, www.viragelogic.com

Пакетные процессоры семейства ZL50111 от Zarlink полностью соответствуют рекомендациям "TDM-over-IP". Y.1413-TDM-MPLS  -

рекомендации  по TDM-over-IP (time division multiplexing circuit transmission over packet networks) выпущены недавно организацией

ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunications).

www.zarlink.com

Tarari продолжает развивать направление аппаратной поддержки

XML (eXtended Markup Language) для сетевых свичей, серверов и устройств. Tarari отпочковалалсь от подразделения Intel, которое спроектировало первый в мире XML-акселератор, представленный общественности в мае 2000 года на NetWorld+Interop. В 2003 году Tarari выпустила первый XML Content Processor, который реализовал XML-функции аппаратно. В мае 2004 года на очередном NetWorld+Interop в Лас-Вегасе Tarari представила свой новый продукт Tarari RAX Content Processor. Content Processor от Tarari соответствует стандарту XPath, выработанному W3C, который определяет декодирование и маршрутизацию XML-документов.     Сегодня обработка сложного XML-документа обычными средствами

может занимать до 20 секунд, что недопустимо в системах, которые должны обрабатывать сотни или даже тысячи таких сообщений в секунду. Внедрение контент-процессоров от Tarari помогает решать

вышеозначенную проблему. XML Content Processor от Tarari имеет аппаратно реализованными функции шифрации/дешифрации по стандартам RSA и 3DES/DES. Первоначальные инвестиции Tarari получила от  Crosspoint Venture Partners, XMLFund, Miramar Venture Partners и Intel Capital. www.tarari.com

15.3. Цифровое телевидение

Texas Instruments выпускает видео-декодер, оптимизированный для устройств потребительской электроники в США, Японии и Китае. Видео-декодер TVP5147 поддерживает стандарты NTSC, PAL и SECAM. Он может преобразовывать аналоговый сигнал в цифровой, обслуживая одновременно до 10 входов. www.ti.com

15.4. Емкая и быстрая память для мобильных и сетевых устройств

Agere Systems выпускает компактный элемент памяти на 2Гбайта для мобильных устройств. www.agere.com

Новая Flash-память от Spansion имеет Advanced Sector Protection. Advanced Sector Protection - это аппаратная защита от кражи мобильных устройств, обеспечивающая парольную (64 бита) защиту

и санкционирование доступа, а также средства для борьбы с вирусами, червями и сетевыми атаками. Advanced Sector Protection превращает флеш-память от Spansion в "крепость на чипе/плате", которая защищает от изменения или стирания неавторизованными пользователями программного кода и конфигурационой информации. Время считывания из произвольного места места памяти - 55 нс, и 20 нс при внутристраничном обращении к памяти. www.spansion.com/overview

Toshiba анонсирует 512-Мбитную сетевую память Network FCRAM. Время доступа сокращено до 22.5 нс. FCRAM - Fast Cycle RAM. Рабочая тактовая частота: 266 Мгц. На 2005 год планируется выпуск 576 Мбитной FCRAM, которая будет иметь специальные биты для коррекции ошибок. Спецификация Toshiba Network FCRAM полностью совместима с с Samsung Network-DRAM. В настоящее время Toshiba и Samsung обсуждают стандартизацию следующих поколений Network FCRAM, планируемых к работе на частоте более 400 Мгц и коммерческому производству с 2005 года. Для Network FCRAM разработаны симуляционные модели - совместно Toshiba и Denali Software.

www.toshiba-semicon.jp/cgi/web/memory/sm.htm

www.ememory.com/Toshiba-FCRAM

chips.toshiba.com

www.toshiba.com/taec

Staktek и TAEC анонсируют 576Mb (16Mx36) Network FCRAM. Этот чип интегрирует технологии StakPak и Network Fast Cycle RAM. Цена - от $90. www.staktek.com chips.toshiba.com

15.5. Цифровая камера

Micron Technology анонсирует датчик изображений MT9M111. MT9M111 ориентирован на использование в оборудованных камерами сотовых телефонах и PDA. Встроенный в MT9M111 программируемый процессор обеспечивает обнаружение и коррекцию цветов, автоэкспозицию и т.д. www.micron.com

15.10. Беспроводная передача данных

Первые cdma2000-компоненты (по стандарту 1xEV-DV) для мобильных устройств третьего поколения разработаны Texas Instruments и STMicroelectronics. www.st.com/cdma,

www.ti.com/cdmasolutions

15.11. Графический процессор

NVIDIA выпустила GeForce 6. NVIDIA GeForce 6800 - это графический сопроцессор для высокопроизводительных настольных

компьютеров. Он обеспечивает: самую высокую 3D- производительность - за счет 16-стадийного конвейера; ультрареалистические кинематические эффекты, включая Microsoft DirectX 9.0 Shader Model 3.0; беспрецедентную по производительности обработку видео. www.nvidia.com

15.12. GPS-ресивер

Atmel и u-blox выпускают новый GPS ресивер, способный уточнить местоположение за 4 секунды. u-blox основана в 1997 году.

www.u-blox.com,

www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=665

Заключение

Данный материал представляет систематическую классификацию

новостей, распространявшихся с EDA-портала http://www.dacafe.com

в период с января 2001 по июль 2004 года.

Полный текст хронологических DACAFE-новостей с января 2001 года можно найти по адресу: http://NewIT.gsu.unibel.by

Цель данных материалов - помочь участникам EDA-индустрии (создателям средств автоматизации разработки программного и аппаратного обеспечения, разработчикам и производителям компонент и устройств, маркетинговым компаниям) получить систематическое представление о состоянии дел и тенденциях в EDA-индустрии.