"Технология разработки алгоритмически сложных цифровых систем

с помощью автоматического синтеза микропрограммных автоматов"

Михаил Долинский, Игорь Коршунов, Алексей Толкачев,

Игорь Ермолаев, Вячеслав Литвинов

Введение

Возможности современных ПЛИС и СБИС существенно расширили круг устройств, которые могут быть изготовлены на их базе. Сегодня буквально на одном кристалле разрабатываются алгоритмически чрезвычайно сложные устройства,  например, реализующие шифрацию/дешифрацию, компрессию и декомпрессию информации, или разнообразную обработку потоковой аудио- и видео- информации. Используемые отечественными, а в большинстве случаев  и зарубежными, разработчиками  средства проектирования уже неадекватны стоящим задачам, что приводит к существенным временным и стоимостным затратам на проектирование и верификацию. Одним из способов решения проблем является введение в систему на кристалле процессора, и, соответственно, программная реализация многих функций устройств. Ранее мы уже описывали разработанные нами средства [6-8], поддерживающие подобные подходы. Однако такие подходы в ряде случаев могут обладать существенными недостатками, такими, например,  как:

- избыточные аппаратные затраты

- существенное снижение системной тактовой частоты, а, следовательно, производительности.

Избыточные аппаратные затраты возникают от того, что при решении   конкретной прикладной задачи могут использоваться далеко не все возможности стандартного процессорного ядра. С другой стороны, реальная прикладная задача может требовать  специфических инструкций.

Снижение системной тактовой частоты связано с необходимостью обеспечения исполнения программ, когда для выполнения каждой инструкции выполняются циклы модицикации счетчика инструкций, загрузки и дешифрации кода инструкции, загрузки операндов, исполнения инструкции и выгрузки результата.

Вышеописанное вынуждает разработчиков к ручной разработке микропрограммных автоматов [12,13].

В СНИЛ "Новые информационные технологии" (Гомель, Беларусь) разработаны метод и средства разработки алгоритмически сложных устройств, которые обеспечивают программную разработку и аппаратную реализацию алгоритмов, основанные на автоматической генерации схем микропрограммных автоматов с управляющими автоматами с жесткой логикой с последующим автоматическим конвертированием этих схем в синтезируемые VHDL-описания.

Для того, чтобы представить наш подход, поясним (чрезвычайно конспективно), какой смысл обычно вкладывается в понятия микропрограммный автомат (МПА), операционный автомат (ОА), управляющий автомат (УА). За более подробной информацией можно обратиться, например, к [9-11].

В простейшем виде МПА делится на две взаимодействующие части - Управляющий Автомат (УА) и Операционный Автомат (ОА), которые, взаимодействуя друг с другом, реализуют определенный алгоритм (рис.1).

Здесь :

Xi                  - микроусловия;

Yi                  - микрооперации;

DATA_IN     - входные данные;

DATA_OUT - выходные данные;

CTRL_IN      - входные управляющие сигналы;

CTRL_OUT  - выходные управляющие сигналы;

clk                 - тактовый импульс;

Рис.1   Схема Микропрограммного Автомата

Управляющий Автомат представляет собой схему из двух комбинационных устройств и  регистра состояний (рис.2):

RG - регистр состояний

Combinatorial Circuit 1 формирует следующее состояние УА;

Combinatorial Circuit 2 формирует Yi - разрешения микроопераций;

Рис.2   Схема УправляющегоАвтомата

В зависимости от полученных микроусловий Xi, текущего состояния и управляющих сигналов CTRL_IN  Управляющий Автомат принимает свое следующее состояние, в котором он выдает Операционному Автомату сигналы Yi - предписания исполнения микроопераций для текущего состояния управляющего автомата.

Операционный Автомат - это совокупность  комбинационных схем,  исполняющих микрооперации, и регистров/ОЗУ для хранения данных и внешними линиями данных .

Алгоритм работы  Операционного Автомата:

- в зависимости от полученных от Управляющего  Автомата сигналов Yi, Операционный Автомат совершает микрооперации - различные действия над регистрами, ввод и вывод на внешние контакты

- после совершения микроопераций  в каждом состоянии     Операционный Автомат формирует микроусловия Xi, по которым   Управляющий  Автомат принимает свое следующее состояние

Работа схемы микропрограммного автомата происходит синхронно - по переднему фронту тактового импульса срабатывает Управляющий Автомат, а по заднему - Операционный.

Продолжительность тактового импульса определяется таким образом, чтобы успела сработать самая длинная по времени микрооперация в Операционном Автомате или самый длинный переход в Управляющем  Автомате, плюс время, необходимое для установки новых условий над новым значением регистров в Операционном Автомате.

Мы предлагаем следующий цикл разработки алгоритмически сложных цифровых систем:

- На специализированном языке MPDL (MicroProgram Description Language) разработчики (программисты) описывают алгоритм.

- В системе WInter [7] MPDL-программы доводятся до состояния корректного функционирования с помощью итерационного применения мощных современных турбо-технологий отладки программ: редактирование - симуляция - визуализация - анализ - отладка.

- По корректной отлаженной микропрограмме специальным генератором GenMPA генерируется схема микропрограммного автомата, реализующая отлаженный алгоритм. При этом в операционный автомат включаются только те инструкции, которые были реально задействованы в микропрограмме. Это обеспечивает сокращение аппаратных затрат, по сравнению с использованием стандартного процессорного ядра. В то же время, управляющий автомат реализуется в виде жесткой логики, что обеспечивает  повышение производительности, по сравнению с использованием стандартного процессорного ядра.

- В системах HLCCAD/IEESD [6] обеспечивается визуализация, симуляция, анализ и, в случае необходимости,  оптимизация сгенерированной схемы, а также ее конвертирование к синтезируемому VHDL-описанию.

Заметим, что ручная разработка сопоставимых по аппаратным затратам и производительности операционного автомата и управляющего автомата с жесткой логикой существенно затратнее по срокам и стоимости.

Далее материал скомпонован следующим образом. Раздел 1 cодержит описание созданного нами языка MPDL. Раздел 2 кратко знакомит с организацией системы отладки микропрограмм. В разделе 3 описываются генерируемые операционный и управляющие автоматы.  Раздел 4 посвящен примерам апробации предлагаемого подхода к разработке цифровых устройств. Раздел 5 иллюстрирует возможности отладки микропрограмм с  настройкой на исполнительные устройства. В разделе 6 представляются направления использования разработок в учебном процессе. В разделе 7 освещаются направления дальнейшего развития описанных метода и средств.

- Язык описания  микропрограммных автоматов

Язык описания микропрограммных автоматов MPDL (MicroProgram Description Language) разработан в СНИЛ "Новые информационные технологии" [8] Гомельского госуниверситета им.Ф.Скорины (Беларусь) с учетом возможности простоты и удобства написания и отладки программ, снабжен минимально необходимым набором инструкций, позволяющим эффективно описывать алгоритмы. Язык открыт для дальнейшего расширения, и набор инструкций может быть дополнен по необходимости.

Структура, принцип написания программ, мнемоники и формат инструкций намеренно делались подобными языку ассемблера наиболее распространенного семейства процессоров Intel 80x86.

Текст микропрограммы включает в себя последовательность обязательных и факультативных (отмеченных знаками []) разделов:

<Определение внешних контактов >

[<Определение элементов памяти >]

[<Автоматизированное тестирование  >]

<Описание алгоритма>

В обязательном разделе <Определение внешних контактов > описываются входные, выходные и двунаправленные контакты разрабатываемого устройства с помощью соответствующих команд ContIn, ContOut, ContBi.

Например :

A  ContIn     1

B  ContOut   4

C   ContBi    8

Здесь A определен  как входной контакт размерностью 1 бит,

B - выходной 4-битный контакт

C  - двунаправленный 8-битный контакт

Входные контакты можно использовать в инструкциях только в качестве операндов-источников, выходные - в качестве операндов приемников и операндов источников.

Раздел описания элементов внутренней памяти может содержать команды Reg и Flag для описания регистров и битов соответственно.

Например:

X Reg 8

Y Flag

Здесь X - 8 битный элемент памяти (регистр), Y - 1-битный элемент памяти (триггер)

Необязательный раздел [<Автоматизированное тестирование  >]

включает теневые инструкции установки начальных значений, тестового вызова исполнения микропрограммы и проверки значений на контактах и элементах памяти после исполнения алгоритма микропрограммы. Например:

NOP                                          ;$S  A=1

TCALL  Device

NOP                                          ;$T  B=2,X=3,Y=0

Здесь перед исполнением алгоритма Device c помощью теневой команды $S на входной контакт A устанавливается значение 1. Инструкция тестового вызова микропрограммы TCALL обеспечивает вызов исполнения алгоритма Device, а теневая команда $T проверяет корректность значений на выходном контакте B и внутренних элементах памяти X и Y после завершения микропрограммы. Количество таких последовательных тестовых вызовов неограничено, поэтому можно иметь и перманентно развивать и пополнять исчерпывающий набор тестов разрабатываемого алгоритма. Заметим, что это не единственный способ тестирования корректности разработанной микропрограммы. Другие способы, непосредственно не связанные  с описываемым  языком, описаны в [7].

Раздел <Описание алгоритма> представляет традиционную последовательность инструкций для виртуального процессора микропрограммных автоматов, исполняющих загрузку и выгрузку данных, арифметические, логические и сдвиговые операции,  операции условного и безусловного перехода, вызова подпрограмм и возврата из подпрограмм, явного указания параллелизма фрагментов алгоритмов.

Прежде чем описывать семантику и синтаксис инструкций укажем способы указания операндов.

Операнды (приемники и источники) в командах могут иметь вид:

- Имя объявленного регистра или контакта,  например:

not a	; инвертировать a

- Имя регистра или контакта с явным  указанием  номера бита, причем нумерация битов идет справа налево, т.е. младший бит имеет номер 0 и находится справа, например:

not a[0]	; инвертировать младший бит a

- Имя регистра или  контакта  с  явным  указанием  начального бита и  количества  битов участвующих в операции, например:

not a[2]:4	; в операции участвуют биты : 2, 3, 4, 5

Операнды - источники могут также иметь вид констант в одной из четырех систем счисления: двоичной, восьмеричной, дестятичной, шестнадцатиричной. Тип системы счисления  определяется  буквой,  которая следует за числом:

- B или b - двоичное

- O или o - восьмеричное

- D или d - десятичное

- H или h - шестнадцатеричное

Суффикс десятичного числа может быть опущен - все  числа по умолчанию считаются десятичными.  Если  шестнадцатеричное число начинается с буквы, то перед ним ставится 0 (ноль).

Например,

AND    X, 11110000b

AND    X, 0F0h

AND    X, 360o

AND    X, 240d

AND    X, 240

Полный перечень инструкций, которые можно использовать при разработке микропрограмм, приведен в таблице 1.

Для большего удобства при разработке микропрограмм реализовано два способа записи операндов микроинструкций: полный и сокращенный. При полном способе записи явно указываются все операнды.

Например ,

SUB	A, B, C	; C = A - B ,	   A и B не изменяются;

ADD	A, B, A	; A = A + B ,	B не изменяется;

NEG	A, B		; B = -A,		A не изменяется;

NEG	A, A		; A = -A,

Заметим, что при полном способе записи приемником всегда является последний операнд.

В случае, если один из операндов источников является одновременно и приемником, может быть применен сокращенный формат, например:

ADD	A, B             ; A = A + B ,	B не изменяется;

NEG	A		; A = -A,

Заметим, что при сокращенном способе записи команд, первый операнд является и источником, и приемником. Кроме того,  в инструкции MOV приемник - всегда первый операнд:

MOV A,B                 ; A = B

Языком МПА допускается использование меток.

Ниже приведен пример описания с помощью языка МПА алгоритма функционирования стандартного устройства средней степени интеграции " ПРИОРИТЕТНЫЙ ШИФРАТОР с 8 линий на 3"

Пример:

; Описание контактов и регистров

X	contIn	          8	; объявление контактов

Y	contOut	3

G	contOut	1

Rx	reg		8	; объявление регистров

Ry	reg	          3

; раздел тестов

nop	;$S x=011000000b	 ; Входное воздействие

tcall prcd		    	; Вызов микропрограммы

nop	;$T Y=6		;сравнение выхода с эталоном

prcd: 				; начало микропрограммы

mov	rx,r

clr	ry

clr	g

ml:   jnz	rx[0],g1

shr rx

inc ry

jnz	ry,ml

jmp	e

g1:   set 	g

e:     mov	y,ry

end				; окончание микропрограммы

Далее приводится полное  описание системы инструкций МПА:

Табл.1. Система инструкций виртуального процессора МПА

| Инструкции установки и пересылки | SET, MOV, CLR, NOP |
| --- | --- |
| Арифметические инструкции | ADD, ADC, SUB,SBB, INC, DEC, NEG |
| Логические инструкции | AND, OR, XOR, NOT |
| Инструкции сдвигов | SHL, SHR, SAL, SAR, ROL, ROR, RCL, RCR, |
| Инструкции двойных сдвигов | SHLD, SHRD, SALD, SARD, ROLD, RORD, RCLD, RCRD |
| Инструкции условных переходов | JZ,JNZ,JEQ,JNEQ,JODD,JNODD, JL, JG, JLE, JGE, JA, JB, JAE, JBE |
| Инструкция безусловного перехода | JMP |
| Инструкция вызова подпрограммы | CALL |

Инструкции установки и пересылки

| Мнемоника | Формат | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| MOV | mov <dst>, <src> | <dst>=<src> Команда также употребляется для загрузки/выгрузки на внешние контакты. |
| CLR | clr <dst> | <dst>=00..0 (по количеству битов в <dst>) |
| SET | set <dst> | <dst>=11..1 (по количеству битов в <dst>) |
| NOP | nop | нет операции |

#### Арифметические инструкции

Все операнды должны быть одинакового размера.

Возможно указание числовой константы в поле источника.

В инструкциях ADD и INC, если был перенос, то флаг CF устанавливается, иначе сбрасывается

| Мнемоника | Формат | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| ADD | add <src1>,<src2>, <dst> add <dst>, <src> | <dst>=<src1>+<src2> <dst>=<dst> +<src1> |
| ADC | adc <src1>,<src2>, <dst> adc <dst>, <src> adc <dst> | <dst>=<src1>+<src2>+CF <dst>=<dst> +<src1>+CF <dst>=<dst>+CF |
| SUB | sub <src1>, <src2>, <dst> sub <dst>, <src> | <dst>=<src1>-<src2> <dst>=<dst> -<src1> |
| SBB | sbb <src1>, <src2>, <dst> sbb <dst>, <src> sbb <src> | <dst>=<src1>-<src2>-CF <dst>=<dst> -<src1>-CF <dst>=<dst>-CF |
| INC | inc <src>,<dst> inc <dst> | <dst>=<src>+1 <dst>=<dst>+1 |
| DEC | dec <src>,<dst> dec <dst> | <dst>=<src>-1 <dst>=<dst>-1 |
| NEG | neg <src>, <dst> neg <dst> | <dst>= -<src> <dst>= -<dst> |

#### Логические инструкции

Все операнды должны быть одинакового размера.

Возможно указание числовой константы в поле источника.

| Мнемоника | Формат | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| AND | and <src1>,<src2>, <dst> and <dst>, <src> | <dst>=<src1> & <src2> <dst>=<dst> & <src1> Поразрядное "И" |
| OR | or <src1>,<src2>, <dst> or <dst>, <src> | <dst>=<src1> ¦ <src2> <dst>=<dst> ¦ <src1> Поразрядное "ИЛИ" |
| XOR | xor <src1>, <src2>, <dst> xor <dst>, <src> | <dst>=<src1> ^ <src2> <dst>=<dst> ^ <src1> Поразрядное "Исключающее ИЛИ" (сложение по модулю 2) |
| NOT | not <src>,<dst> not <dst> | <dst>=~<src> <dst>=~<dst> Поразрядная инверсия |

#### Инструкции сдвигов

При однооперандной форме записи операнд сдвигается на один разряд. При двухоперандной - первый операнд сдвигается на количество разрядов, указанное во втором операнде.

| Мнемоника | Формат | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| SHL | shl <src>, <count>, <dst> shl <dst>, <count> shl <dst> | ЛОГИЧЕСКИЙ сдвиг ВЛЕВО на <count> позиций |
| SHR | shr <src>, <count>, <dst> shr <dst>, <count> shr <dst> | ЛОГИЧЕСКИЙ сдвиг ВПРАВО на <count> позиций |
| SAL | sal <src>, <count>, <dst> sal <dst>, <count> sal <dst> | АРИФМЕТИЧЕСКИЙ сдвиг ВЛЕВО на <count> позиций |
| SAR | sar <src>, <count>, <dst> sar <dst>, <count> sar <dst> | АРИФМЕТИЧЕСКИЙ сдвиг ВПРАВО на <count> позиций |
| ROL | rol <src>, <count>, <dst> rol <dst>, <count> rol <dst> | ЦИКЛИЧЕСКИЙ сдвиг ВЛЕВО на <count> позиций |
| ROR | ror <src>, <count>, <dst> ror <dst>, <count> ror <dst> | ЦИКЛИЧЕСКИЙ сдвиг ВПРАВО на <count> позиций |
| RCL | rcl <src>, <count>, <dst> rcl <dst>, <count> rcl <dst> | ЦИКЛИЧЕСКИЙ через CF сдвиг ВЛЕВО на <count> позиций |
| RCR | rcr <src>, <count>, <dst> rcr <dst>, <count> rcr <dst> | ЦИКЛИЧЕСКИЙ через CF сдвиг ВПРАВО на <count> позиций |

#### Инструкции двойных сдвигов

Первые два операнда являются сборным регистром, старшая часть которого образована первым операндом ,а младшая – вторым. Сдвиг выполняется на 1 разряд по умолчанию или на количество разрядов, указанное в третьем операнде.

| Мнемоника | Формат | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| SHLD | shld <dst1>,<dst2>, <count> shld <dst1>, <dst2> | ЛОГИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ сдвиг ВЛЕВО на <count> позиций |
| SHRD | shrd <dst1>,<dst2>, <count> shrd <dst1>, <dst2> | ЛОГИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ сдвиг ВПРАВО на <count> позиций |
| SALD | sald <dst1>,<dst2>, <count> sald <dst1>, <dst2> | АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ сдвиг ВЛЕВО на <count> позиций |
| SARD | sard <dst1>,<dst2>, <count> sard <dst1>, <dst2> | АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ сдвиг ВПРАВО на <count> позиций |
| ROLD | rold <dst1>,<dst2>, <count> rold <dst1>, <dst2> | ЦИКЛИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ сдвиг ВЛЕВО на <count> позиций |
| RORD | rord <dst1>,<dst2>, <count> rord <dst1>, <dst2> | ЦИКЛИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ сдвиг ВПРАВО на <count> позиций |
| RCLD | rcld <dst1>,<dst2>, <count> rcld <dst1>, <dst2> | ЦИКЛИЧЕСКИЙ через CF ДВОЙНОЙ сдвиг ВЛЕВО на <count> позиций |
| RCRD | rcrd <dst1>,<dst2>, <count> rcrd <dst1>, <dst2> | ЦИКЛИЧЕСКИЙ через CF ДВОЙНОЙ сдвиг ВПРАВО на <count> позиций |

#### Инструкции переходов

| Мнемоника | Формат | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| JMP | jmp <label> | Безусловный переход на <label> |
| JC | jc <label> | Перейти на <label>, если установлен (равен 1) флаг переноса CF. Флаг переноса автоматически устанавливается при выполнении некоторых инструкций (inc, add, adc, сдвигов). |
| JNC | jnc <label> | Перейти на <label>, если сброшен (равен 0) флаг переноса CF. |
| JZ | jz <src>, <label> | Перейти на<label>,если <src>=0 |
| JNZ | jnz <src>, <label> | Перейти на<label>,если <src>!=0 |
| JODD JNEVEN | jodd <src>, <label> jneven <src>, <label> | Перейти на <label>, если младший бит <src> равен 1 (число в <src> нечетное) |
| JEVEN JNODD | Jeven <src>, <label> Jnodd <src>, <label> | Перейти на <label>, если младший бит <src> равен 0 (число в <src> четное) |
| JP | jp <src>, <label> | Перейти на <label>, если число единиц в <src> четно - т.е. сумма всех битов <src> по модулю 2 равна нулю |
| JNP | jnp <src>, <label> | Перейти на <label>, если число единиц в <src> нечетно - т.е. сумма всех битов <src> по модулю 2 равна единице |
| JNEG | jneg <src>, <label> | Перейти на <label>, если src<0 (Самый старший бит равен 1) |
| JEQ JE | jeq <src1>,<src2>, <label> je <src1>,<src2>, <label> | Перейти на <label>, если src1=src2 (равно) |
| JNEQ JNE | jneq <src1>,<src2>,<label> jne <src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1!=src2 (не равно) |

Инструкции переходов в результате сравнения с учетом знака

Старшие биты в операндах <src1> и <src2> трактуются как знаковые. А сами операнды - как знаковые целые числа, представленные в дополнительном коде.

| JG JNLE | jg <src1>,<src2>,<label> jnle <src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1>src2 (больше) |
| --- | --- | --- |
| JGE JNL | jge <src1>,<src2>,<label> jnl <src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1>=src2 (больше или равно) |
| JL JNGE | jl <src1>,<src2>,<label> jnge <src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1<src2 (меньше) |
| JLE JNG | jle <src1>,<src2>,<label> jng <src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1<=src2 (меньше или равно) |

Инструкции переходов в результате сравнения без учета знака

Старшие биты в операндах <src1> и <src2> трактуются как старшие разряды положительных чисел. А сами операнды - как беззнаковые положительные целые числа.

| JUG JUNLE JA JNBE | jug <src1>,<src2>,<label> junle<src1>,<src2>,<label> ja <src1>,<src2>,<label> jnbe<src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1>src2 (больше) |
| --- | --- | --- |
| JUGE JUNL JAE JNB | juge <src1>,<src2>,<label> junl <src1>,<src2>,<label> jae <src1>,<src2>,<label> jnb <src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1>=src2 (больше или равно) |
| JUL JUNGE JB JNAE | jul <src1>,<src2>,<label> junge<src1>,<src2>,<label> jb <src1>,<src2>,<label> jnae <src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1<src2 (меньше) |
| JULE JUNG JBE JNA | jule <src1>,<src2>,<label> jung <src1>,<src2>,<label> jbe <src1>,<src2>,<label> jna <src1>,<src2>,<label> | Перейти на <label>, если src1<=src2 (меньше или равно) |

#### Инструкции вызова процедур и возврата из процедур

| Мнемоника | Формат | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| CALL | call <proc_name> | Вызов процедуры |
| RET | Ret | Возврат из процедуры |

2. Среда отладки микропрограмм

Отладка микропрограмм обеспечивается средствами систем WInter, HLCCAD и IEESD [6-8]. Напомним, что в этих системах обеспечена интегрированная среда редактирования, компиляции, симуляции и отладки по исходным текстам. Тем самым существенно сокращается время на создание корректной микропрограммы, реализующей алгоритм функционирования разрабатываемого устройства.

Для реализации идеи автоматического синтеза микропрограммных автоматов было разработано следующее программное обеспечение:

ModelMPA - модель виртуального процессора микропрограммных 
                     автоматов

AsmMPA    - ассемблер микропрограмм

GenMPA - синтезатор цифровых схем микропрограммных автоматов

Модель виртуального процессора ModelMPA работает под управлением систем HLCCAD и WInter, и предназначена для выполнения любой программы, написанной на языке MPDL. Синтезатор цифровых схем может использоваться только системой HLCCAD.  Взаимодействие систем ModelMPA, AsmMPA и GenMPA со средами WINTER и HLCCAD показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема разработки устройств

ModelMPA

WINTER

Микро

программа

HLCCAD

GenMPA

AsmMPA

Объектный код

Среда WInter с загруженной моделью виртуального процессора микропрограммных автоматов позволяет редактировать/ ассемблировать/симулировать и отлаживать исходные тексты микропрограмм.

В дополнение к вышеописанным возможностям HLCCAD/IEESD-2000 позволяют вызвать генератор схем микропрограммных автоматов GenMPA, а после получения схемы - визуализировать ее, проводить в случае необходимости ее оптимизацию, симулимуляцию, отладку, и, наконец, генерировать синтезируемое VHDL-описание.

Возможность симуляции и отладки генерируемых схем микропрограммных автоматов, прежде всего, предназначена для ручной оптимизации, а кроме того, используется для поиска и исправления ошибок  генератора схем GenMPA и является важным средством расширяемости системы инструкций MPDL .

3. Генерация схем по микропрограммам

Для каждой инструкции, включенной в язык MPDL, разработана ее аппаратная  реализация в виде схемы из стандартных синтезируемых элементов И, ИЛИ, НЕ, сумматоров и т.д..

Таким образом, ОА всегда представляет совокупность функциональных блоков Fi, каждый из которых реализует определённую микрооперацию fi., использованную в микропрограмме. Некоторые блоки Fj являются блоками условных переходов. Эти блоки формируют сигналы истинности микроусловий Xi. В ОА также расположен блок памяти, который состоит из регистров и блоков ОЗУ, которые служат для хранения промежуточных и итоговых результатов вычислений.

Операционные функциональные блоки реализуют микрооперации, которые не влияют на порядок выполнения инструкций микропрограммы, например, операции пересылки, сложения и т.д. На выходе каждого такого операционного функционального блока устанавливается тристабильный буфер, который пропускает результат микрооперации на блок памяти, только  если соответствующий сигнал Yi установлен. В противном случае на выходе тристабильного буфера устанавливается Z-состояние. То есть, результат обработки данных операционным функциональным блоком записывается в память только при установленном Yi.

Условные функциональнгые блоки реализуют микрооперации условных переходов. Эти блоки представляют собой комбинационные схемы, которые выдают сигналы истинности микроусловий. Каждый блок выдаёт два сигнала X2n и X2n+1, где n – это номер микроусловия. Если установлен X2n, то микроусловие истинно. Если установлен X2n+1, то микроусловие ложно. Если УА находится в состоянии, в котором данное микроусловие не анализируется, то оба сигнала сбрасываются. Не существует ситуации, при которой оба сигнала могли бы быть установлены.

К настоящему моменту реализовано два вида управляющих автоматов: наиболее распространённый УА в виде схемы Уилкса-Стринжера [14] и разработанный нами УА типа “сдвиговый регистр”. Каждый из этих вариантов обладает рядом преимуществ и недостатков. Зачастую предпочтение тому или иному варианту можно отдать только после синтеза соответствующего автомата. Как показала практика, схема Уилкса-Стринжера наиболее употребительна при синтезе малых микропрограмм при отсутствии жестких требований к быстродействию УА. При синтезе устройств по большим микропрограммам оказалось выгоднее использовать схему “сдвиговый регистр”, т.к. она в этом случае обеспечивает большую экономию резервируемых под устройство ячеек ПЛИС. Если же сравнивать эти варианты с точки зрения быстродействия, то в большинстве случаев схема “сдвиговый регистр” позволяет работать  УА на более высокой частоте. Тем не менее, выбор схемы УА рекомендуется производить после синтеза конкретного микропрограммного автомата и сравнения его реальных характеристик: количества ячеек занимаемых в ПЛИС и частоты на которой может работать схема.

Схема Уилкса-Стринжера состоит из счётчика, дешифратора и комбинационной схемы переходов. Текущее состояние УА сопоставляется со значением, хранимым в счётчике. Дешифратор служит для преобразования состояния УА в выходные сигналы управляющего автомата Yi.

Поясним механизм работы схемы Уилкса-Стринжера. В случае линейного исполнения микропрограммы просто инкрементируется счётчик. В случае же условного или безусловного переходов в счётчик записывается новое состояние УА, полученное от схемы переходов. Оно вычисляется по текущему состоянию УА и микроусловию Xi, соответствующему микрооперации условного перехода исполняемой в данный момент,  полученному от ОА. В случае безусловного перехода следующее состояние УА однозначно определяется по текущему.

Схема “сдвиговый регистр” названа так из-за подобия схеме сдвигового регистра. Она состоит из совокупности триггеров, каждый из которых соответствует какому-либо одному состоянию УА. В каждый момент времени только один триггер хранит единицу, остальные – нули. Номер триггера с единицей и соответствует состоянию УА. Выход каждого триггера связан с соответствующей линией Yi.

Механизм работы схемы “сдвигового регистра” заключается в следующем. Для поддержки линейного исполнения микропрограммы триггеры соединяются последовательно, то есть вход триггера Ti+1 соединяется с выходом триггера Ti, (аналогично тому, как это делается в сдвиговом регистре). Для поддержки условных и безусловных переходов, вход триггера, который соответствует состоянию, в которое должен перейти УА, соединяется с линиями Yi (i – номер состояния, после которого должен следовать безусловный переход в данное состояние) или Xi (i – номер логического условия, при истинности которого должен следовать условный переход в данное состояние). Если таких линий несколько, то они объединяются через логический элемент ИЛИ. При такой схеме УА, его быстродействие, обеспечивается довольно высоким, т.к. оно определяется лишь временем срабатывания логического элемента ИЛИ и триггера.

4. Примеры применения

Для отладки и апробации разработанной системы синтеза микропрограммных автоматов были написаны микропрограммы и синтезированы схемы для большого количества устройств, некоторые из которых коротко описаны ниже. Отметим, что после генерации схемы всегда осуществлялась ее симуляция в HLCCAD/IEESD, генерация синтезируемого VHDL-описания микропрограммного автомата, загрузка его в  ПЛИС  фирмы Altera. На всех этапах использовались тесты, подготовленные еще для микропрограммы.

## 4.1. Устройство для кодирования/декодирования кодов  Хэмминга

Постановка задачи

Помехоустойчивый код - двоичный код, позволяющий обнаруживать и корректировать ошибки при передаче данных. Код Хэмминга обнаруживает ошибки в двух битах и позволяет корректировать один бит. Контрольные разряды занимают позиции с номерами i = 2j, j=0,1,2,... . Значения контрольных разрядов равно сумме разрядов, номера которых больше номера контрольного разряда и таких, что двоичное представление номера содержит единицу в разряде j начиная с младших разрядов.

B2 = B3 + B6 + B7 + B10 + B11 (если длина исходного слова 7 бит)

Если слово, полученное после подстановки контрольных разрядов передано правильно, то выражение полученное в результате сложения контрольных разрядов и суммы, вычисленной по вышеуказанному правилу, будет равно 0.

S2 = B2 + B3 + B6 + B7 + B10 + B11 (если длина исходного слова 7 бит)

Если какой-то разряд исказился, некоторые значения выражений будут равны 1. Пусть исказился Bi, тогда первое значение (S1) станет равно 1, если двоичное представление i содержит 1 в младшем разряде. Второе значение (S2), если во втором и т.д. Величина ..,S3,S2,S1 - номер искажённого разряда.

Необходимо спроектировать устройство, которое осуществляет кодирование и декодирование кодов Хэмминга в случае слов длиной 7 бит.

Решение задачи

Описание интерфейса проектируемого устройства:

Ic – вход для кодирования (7 бит);
Id - вход для декодирования (11 бит);
Oc - закодированное слово Ic (11 бит);
Od - декодированное слово Id (7 бит).

В случае длины слов – 7 бит имеем следующие формулы для вычисления значений контрольных разрядов:

- B1 = B3 + B5 + B7 + B9 + B11;

- B2 = B3 + B6 + B7 + B10+ B11;

- B4 = B5 + B6 + B7;

- B8 = B9 + B10+ B11.

Так как процессы кодирования и декодирования должны выполняться параллельно и независимо друг от друга, то целесообразно реализовать эти процессы в виде двух МПА.

Микропрограмма для процесса кодирования:

- Ic ContIn  7

Oc ContOut 11

start:

; Запись информационных разрядов

mov     Oc[2],   Ic[0]

mov     Oc[4]:3, Ic[1]:3

mov     Oc[8]:3, Ic[4]:3

; Вычисление контрольного разряда 1 и запись в Oc[0]

; B1 = B3 + B5 + B7 + B9 + B11

xor     Oc[2], Oc[4], s

xor     s, Oc[6]

xor     s, Oc[8]

xor     s, Oc[10], Oc[0]

; Вычисление контрольного разряда 2 и запись в Oc[1]

; B2 = B3 + B6 + B7 + B10+ B11

xor     Oc[2], Oc[5], s

xor     s, Oc[6]

xor     s, Oc[9]

xor     s, Oc[10], Oc[1]

; Вычисление контрольного разряда 4 и запись в Oc[3]

; B4 = B5 + B6 + B7

xor     Oc[4], Oc[5], s

xor     s, Oc[6], Oc[3]

; Вычисление контрольного разряда 8 и запись в Oc[7]

; B8 = B9 + B10+ B11

xor     Oc[8], Oc[9], s

xor     s, Oc[10], Oc[7]

jmp start

Микропрограмма для процесса декодирования:

- Id   ContIn  11

Od  ContOut 7

tmp reg     7

s   flag

s1  flag

s2  flag

s3  flag

s4  flag

start:

;Сброс сигналов об ошибках

clr     s1

clr     s2

clr     s3

clr     s4

;Проверка контрольного разряда 1

; S = B2 + B3 + B5 + B7 + B9 + B11

xor     Id[0], Id[2], s

xor     s, Id[4]

xor     s, Id[6]

xor     s, Id[8]

je      s, Id[10], E1

;Установка сигнала о ошибке

set     s1

;Проверка контрольного разряда 2

- E1:     ; S = B2 + B3 + B6 + B7 + B10+ B11

xor     Id[1], Id[2], s

xor     s, Id[5]

xor     s, Id[6]

xor     s, Id[9]

je      s, Id[10], E2

;Установка сигнала о ошибке

set     s2

;Проверка контрольного разряда 4

- E2:     ; S = B4 + B5 + B6 + B7

xor     Id[3], Id[4], s

xor     s, Id[5]

je      s, Id[6], E4

;Установка сигнала о ошибке

set     s3

;Проверка контрольного разряда 8

- E4:     ; S = B8 + B9 + B10+ B11

mov     s, Id[7]

xor     Id[7], Id[8], s

xor     s, Id[9]

je      s, Id[10], E8

;Установка сигнала о ошибке

set     s4

;Формирование декодированного слова

E8:     mov     tmp[0],   Id[2]

mov     tmp[1]:3, Id[4]:3

mov     tmp[4]:3, Id[8]:3

;Поиск разряда в котором произошла ошибка

jnz     s4, m1

jnz     s3, m01

jnz     s2, m001

jmp     finish  ; нет ошибок

m001:   jz      s1, finish; ошибка контрольного разряда

; Ошибка в разряде 0011 (бит 0)

not     tmp[0]  ;инверсия ошибочного разряда

jmp     finish

m01:    jz      s2, m010

jz      s1, m0110

; Ошибка в разряде 0111 (бит 3)

not     tmp[3]  ;инверсия ошибочного разряда

jmp     finish

m0110:  ; Ошибка в разряде 0110 (бит 2)

not     tmp[2]  ;инверсия ошибочного разряда

jmp     finish

m010:   jz      s1, finish; ошибка контрольного разряда

; Ошибка в разряде 0101 (бит 1)

not     tmp[1]  ;инверсия ошибочного разряда

jmp     finish

m1:     jz      s2, m100

jz      s1, m1010

; Ошибка в разряде 1011 (бит 6)

not     tmp[6]  ;инверсия ошибочного разряда

jmp     finish

m1010:  ; Ошибка в разряде 1010 (бит 5)

not     tmp[5]  ;инверсия ошибочного разряда

jmp     finish

m100:   jz      s1, finish; ошибка контрольного разряда

; Ошибка в разряде 1001 (бит 4)

not     tmp[4]  ;инверсия ошибочного разряда

;Вывод декодированного слова на выходные контакты

finish:

mov     Od, tmp

jmp start

## 4.2. Устройство для распознавания кода Морзе

Постановка задачи

Необходимо спроектировать устройство декодирующее текстовую информацию из сигналов азбуки Морзе. Каждая буква представляется в виде последовательности из точек и тире:

A .-              J .---            S ...

B -...            K -.-             T -

C -.-.            L .-..            U ..-

D -..             M --              V ...-

E .               N -.              W .--

F ..-.            O ---             X -..-

G --.             P .--.            Y -.--

H ....            Q --.-            Z --..

I ..              R .-.

- Характеристики сигналов:

Сигналы в виде "точек" и "тире" поступают на вход DI. Значение сигнала DI считывается по переднему фронту сигнала Clk

Сигналы "точка" и "тире" разделяются паузами

Сигнал "точка" соответствует одной "1" между двумя паузами

Сигнал "тире" соответствует трём "1" между двумя паузами

Пауза соответствует значению "0" на входе DI

Сигналы одной и той же буквы разделяются одной паузой

Между двумя буквами три паузы На выходе Code необходимо устанавливать порядковый номер символа ("A" = 0, "B" = 1, т.д.) в промежутке между мeжбуквенными паузами.

DI - сигналы азбуки Морзе 
Clk - синхронизирующий сигнал (DI) 
Reset - асинхронный вход инициализации ("1") 
Code - код декодированного символа 
Ready - признак готовности символа ("0"- готов, "1" - нет)

Решение задачи

Микропрограмма:

DI    ContIn  1

dClk  ContIn  1

oCode ContOut 5

Ready ContOut 1

ax    flag

pause reg 2

init:   clr Ready

start:

rep:    call GetInfo

je      pause, 3, rep

clr Ready

jz ax, Get0

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_T

jz ax, Get10

call    GetInfo

jeq     pause, 3, OUT_M

jnz      ax, OUT_O

call    GetInfo

jeq     pause, 3, OUT_G

jz      ax, OUT_Z

jmp     OUT_Q

Get10:

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_N

jz ax, Get100

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_K

jz ax, OUT_C

jmp OUT_Y

Get100:

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_D

jz ax, OUT_B

jmp OUT_X

Get0:

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_E

jz ax, Get00

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_A

jz ax, Get010

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_W

jz ax, OUT_P

jmp OUT_J

Get010:

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_R

jz ax, OUT_L

jmp finish

Get00:

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_I

jz ax, Get000

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_U

jz ax, OUT_F

jmp finish

Get000:

call GetInfo

jeq pause, 3, OUT_S

jz ax, OUT_H

jmp OUT_V

- OUT_A:

mov oCode, 0

jmp finish

- OUT_B:

mov oCode, 1

jmp finish

- OUT_C:

mov oCode, 2

jmp finish

- OUT_D:

mov oCode, 3

jmp finish

- OUT_E:

mov oCode, 4

jmp finish

- OUT_F:

mov oCode, 5

jmp finish

- OUT_G:

mov oCode, 6

jmp finish

- OUT_H:

mov oCode, 7

jmp finish

- OUT_I:

mov oCode, 8

jmp finish

- OUT_J:

mov oCode, 9

jmp finish

- OUT_K:

mov oCode, 10

jmp finish

- OUT_L:

mov oCode, 11

jmp finish

- OUT_M:

mov oCode, 12

jmp finish

- OUT_N:

mov oCode, 13

jmp finish

- OUT_O:

mov oCode, 14

jmp finish

- OUT_P:

mov oCode, 15

jmp finish

- OUT_Q:

mov oCode, 16

jmp finish

- OUT_R:

mov oCode, 17

jmp finish

- OUT_S:

mov oCode, 18

jmp finish

- OUT_T:

mov oCode, 19

jmp finish

- OUT_U:

mov oCode, 20

jmp finish

- OUT_V:

mov oCode, 21

jmp finish

- OUT_W:

mov oCode, 22

jmp finish

- OUT_X:

mov oCode, 23

jmp finish

- OUT_Y:

mov oCode, 24

jmp finish

- OUT_Z:

mov oCode, 25

jmp finish

finish: set     Ready

jmp start

;Подпрограмма обработки входной информации

;Выходные значения

; pause – количество пауз

; ax    - 1 – “точка”, 0 – “тире”

GetInfo proc

set pause

IncP:   inc pause

jeq pause, 3, blank

Clk0:   jnz dClk, Clk0

Clk1:   jz  dClk, Clk1

jz  DI, IncP

- Clk0_1: jnz dClk, Clk0_1

Clk1_1: jz  dClk, Clk1_1

jnz  DI, Clk0_2

set ax

ret

- Clk0_2: jnz dClk, Clk0_2

Clk1_2: jz  dClk, Clk1_2

clr ax

blank:  ret

endp

## 4.3. Управляемый делитель частоты

Постановка задачи

На вход А подается меандр (периодический сигнал с равными длительностями 0 и 1). На вход В - число - коэффициент деления частоты. На выходе С нужно получить меандр с частотой А/В. На стабилизацию отводится один период выходной частоты, после чего должен следовать нулевой полупериод. 
Если В=0,  на С всегда должен быть 0.

Решение задачи

Микропрограмма:

a     contIn  1

b     contIn  8

c     contOut 1

cur   reg     8

start:

clr     c

; ожидание на b сигнала отличного от нуля

l0:     jz      b, l0

mov     cur, b

; ожидание переднего фронта

l1:     jz      a, l1

; ожидание заднего фронта

l2:     jnz     a, l2

dec     cur

; пропускаем первые b периодов

jnz     cur, l1

; ожидание переднего фронта

l3:     jz      a, l3

; инвертируем выходной сигнал

not     с

jz      b, start

jmp     l0

## 4.4. Стек

Постановка задачи

Требуется спроектировать 8-разрядный стек с глубиной до 255 элементов, который позволяет:

- положить элемент в стек;

- взять значение вершины стека;

- убрать элемент из стека;

- узнать количество элементов в стеке;

- контролировать ошибки (попытка взять элемент из пустого стека);

- сбросить состояние стека и признак ошибки.

Решение задачи

Описание интерфейса проектируемого стека:

Input - значение элемента;
Output - значение вершины стека;
Count - количество элементов(для пустого стека - 0);
Reset - сброс стека(сброс при 1);
Push - положить элемент с Input в стек (по переднему фронту);
Pop - убрать элемент со стека (по переднему фронту);
Error - признак ошибки (1 - ошибка).

Стек представляет собой регистр длиной 256 * 8 = 2048. Вершина стека биты 0 – 7. По команде Push все биты регистра сдвигаются влево на 8 позиций и на освободившееся место записывается новый элемент. По команде Pop все биты регистра сдвигаются вправо на 8 позиций.

Микропрограмма реализующая стек:

- Input  ContIn  8

Push   ContIn  1

Pop    ContIn  1

- Output ContOut 8

Count  ContOut 8

Error  ContOut 1

Stack  reg     2048

start:

clr     Count

InitPop:

jnz     Pop, InitPop

InitPush:

jnz     Push, InitPush

Wait:

jnz     Push, PushCmd

jz      Pop, Wait

; Pop

clr     Error

jz      Count, StackEmpty

shr     Stack, 8

mov     Output, Stack[0]:8

dec     Count

jmp     InitPop

; Push

PushCmd:

clr     Error

inc     Count

jc      StackFull

shl     Stack, 8

mov     Stack[0]:8, Input

mov     Output, Input

jmp     InitPop

; Full

StackFull:

mov     Count, 255

; Empty

StackEmpty:

set     Error

jmp     InitPop

## 4.5. Устройство для проверки корректности штрих-кода

Постановка задачи

Требуется спроектировать устройство для проверки 13-разрядного штрих-кода системы EAN-13.

Пусть дан штрих-код "4601546003119". Для проверки правильности штрих-кода существует следующий алгоритм:

- Складываются цифры, стоящие на чётных местах штрих-кода 6+1+4+0+3+1=15

- Полученная сумма умножается на три 15*3=45

- Складываются цифры, стоящие на нечётных местах штрих-кода (кроме последней -контрольной цифры) 4+0+5+6+0+1=16

- Полученные два числа складываются 45+16=61

- Отбрасываются десятки 61-60=1

- Полученное число в пункте 5 вычитается из десяти 10-1=9 (если в 5 пункте получили 0 - результат 0) Результат должен совпадать с контрольной цифрой (13-ой цифрой). Если это не так, то указанный "штрих-код" - грубая подделка, а качество товара скорей всего невысоко.

Примеры

"4601546003119" - штрих-код верен.

"4601546003118" - штрих-код неверен.

Решение задачи

Описание интерфейса проектируемого стека:

Code1- Code12 - первые 12 цифр штрих-кода;

Code13 - 13-я цифра штрих-кода (контрольная);

Error - некорректные входные данные (1 - данные некорректны);

Status - результат проверки (1- штрих-код неверен или некорректные входные данные).

Микропрограмма:

Code1   ContIn  4

Code2   ContIn  4

Code3   ContIn  4

Code4   ContIn  4

Code5   ContIn  4

Code6   ContIn  4

Code7   ContIn  4

Code8   ContIn  4

Code9   ContIn  4

Code10  ContIn  4

Code11  ContIn  4

Code12  ContIn  4

Code13  ContIn  4

- Status  ContOut 1

Error   ContOut 1

sum1    reg     8

sum     reg     8

tmp     reg     8

Start:

; Проверка корректности входных данных

ja       Code1, 9, not_digit

ja       Code2, 9, not_digit

ja       Code3, 9, not_digit

ja       Code4, 9, not_digit

ja       Code5, 9, not_digit

ja       Code6, 9, not_digit

ja       Code7, 9, not_digit

ja       Code8, 9, not_digit

ja       Code9, 9, not_digit

ja      Code10, 9, not_digit

ja      Code11, 9, not_digit

ja      Code12, 9, not_digit

ja      Code13, 9, not_digit

clr     Error

; Проверка корректности штрих-кода

clr     tmp

clr     sum

mov     tmp[0] : 4, Code2

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code4

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code6

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code8

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code10

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code12

add     sum, tmp

add     sum, sum, sum1

add     sum1, sum

clr     sum

mov     tmp[0] : 4, Code1

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code3

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code5

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code7

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code9

add     sum, tmp

mov     tmp[0] : 4, Code11

add     sum, tmp

add     sum, sum1

for:    ja      10, sum, done

sub     sum, 10

jmp     for

done:   jz      sum, except

sub     10, sum, sum

except: jeq     sum[0] : 4, Code13, set_s

clr     Status

jmp     start

set_s:  set     Status

jmp     start

not_digit:

set     Error

clr     Status

jmp     start

- Отладка микропрограмм, настраиваемая на исполнительные устройства

Нам представляется, что в практике  разработок вполне реальной является подобная ситуация. Имеется набор исполнительных устройств - независимо функционирующих компонент операционного автомата или, в общем случае, независимо функционирующих операционных автоматов. Создание требуемой цифровой системы фактически заключается в написании и отладке микропрограммы, реализующей требуемый комплекс функций. Какие способы решения подобных проблем предлагаются нами?

При наличии определенных пользователем (или заданных ему техническим заданием) операционных устройств и формата микрокоманды, можно реализовать модели имеющихся операционных устройств с помощью языка микропрограммных автоматов: блоки памяти операционных устройств определяем с помощью команд резервирования памяти  REG и FLAG, а функции операционных устройств реализуем как последовательности микрокоманд на ассемблере МPA, объединенные в микропрограммы или макрокоманды, с определяемыми  пользователями именами. Далее  пользователи могут отлаживать микропрограммы, управляющие имеющимися операционными  устройствами. По завершению отладки всех микропрограмм (или параллельно их отладке) пользователь может разработать генератор реальных машинных кодов для отлаживаемых подпрограмм. Эта задача может быть сильно упрощена при разумном вводе пользователем имен макрокоманд и подпрограмм, обеспечивающем табличное кодирование мнемоник в соответствующие поля микрокоманд. Кроме того, для ускорения создания генератора машинных кодов микропрограмм можно использовать разработанный нами ассемблер, настраиваемый на целевую архитектуру RtASM [8].

Для отладки генератора микропрограмм можно использовать дизассемблер и симуляцию дизассемблированных кодов с целью достижения эквивалентности результатов симуляции исходного текста и его ассемблированного / дизассемблированного представления.

6. Использования в учебном процессе

Описанный в данной работе программный комплекс активно используется в учебном процессе математического факультета Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины. Ниже приведены примеры лабораторных и курсовых работ.

- Разработка микропрограмм алгоритмически сложных цифровых устройств

- Исследования прикладных алгоритмов на выделение новых инструкций для расширения языка микропрограммных автоматов (МПА)

- Анализ эффективности аппаратной реализации инструкций (операционных устройств) языка МПА.

7. Направления текущих разработок

Разработанная система автоматического синтеза микропрограммных автоматов продолжает развиваться в следующих направлениях:

- поддержка языка программирования С как средства описания алгоритмов функционирования устройств

- генераторы типизированных параметрических систем

- управляемая оптимизация генерируемых МПА.

Очевидно, что использование языка более высокого уровня, чем ассемблер, будет способствовать повышению производительности разработки микропрограмм. Для реализации этого направления в настоящее время разрабатываются язык CMPDL, в основе которого лежат конструкции языка С, которые могут быть скомпилированы в конструкции уже реализованного языка MPDL, в том числе арифметические  и логические выражения, операторы условия, выбора, циклов, безусловного перехода и некоторые другие. Одновременно разрабатывается компилятор CMPDL->MPDL на базе созданного нами универсального синтаксического анализатора UniSAn.

Дальнейшим развитием такого подхода к повышнию производительности разработчиков сложных алгоритмических устройств может быть создание визуальных редакторов для специализированных устройств, например, фильтров, шифраторов/дешифраторов, компрессоров/декомпрессоров,  аудио- и виде кодеков и т.д.  Разработчик в визуальном редакторе определяет параметры нужного ему устройства, и получает исходный текст CMPDL или MPDL микропрограммы, из которой, по описанной  выше технологии, строится синтезируемое VHDL-описание микропрограммного автомата, реализующего требуемые функции.

Третьим важным направлением развития является анализ и совершенствование генерируемых по алгоритмам схем, с целью увеличения количества параметров генерации, и передачи в руки пользователей возможностей анализировать и выбирать для генерируемой схемы компромиссы между производительностью, аппаратными затратами, потребляемой мощностью, стоимостью и т.д.

Отметим  также тот факт, что наша статья  "Hardware  implementation of Complex Data Processing Algorithms" [15] была принята на совместную конференцию  EUROMICRO и DSD (Digital Systems Design), которая  состоялась в сентябре 2003 года в г.Анталия (Турция).

Заключение

Описанные метод и средства разработки алгоритмически сложных устройств на основе автоматической генарации схем по отлаженным  микропрограмм существенно сокращают сроки разработки, в то же время обеспечивая высокое быстродействие  и приемлемое качество (в смысле аппаратных затрат) созданных схем. К сожалению, ввиду отстутствия реальных заказов, апробация и испытания в настоящее время проводились только на учебных примерах. Хочется надеятся, что настоящая публикация поможет нам найти разработчиков, решающих задачи соответствующей сложности.

Литература

- Dolinsky  M.S.,  Ziselman  I.M.,  Harrasov A.A. "Computer-Aided design of microprogrammed devices" , Automatic Control and Computer Sciences, Allerton Press, New York, 1997, Vol. 31, N5, pp.59-63

- Долинский М.С., Зисельман И.М., Харрасов А.Р. "Автоматический синтез микропрограммных автоматов", "Автоматика и вычислительная техника", Рига, 1997, N5, с.71-76

- Долинский М.С., Харрасов А.А “Средства разработки цифровых устройств методом синтеза микропрограммных автоматов”, Электоника.  Минск, 1998. – N11-12. – с. 19-23

- Коршунов И.В. Автоматический синтез микропрограммных автоматов // Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях, Гомель, Материалы III Республиканской научно-технической конференции студентов и аспирантов 13-18 марта 2000г.

- Коршунов И.В. Метод автоматического построения микропрограммных автоматов // Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях, Гомель, Материалы IV Республиканской научно-технической конференции студентов и аспирантов 19-22 марта 2001г.

- Долинский М., Литвинов В., Галатин А., Ермолаев И. "HLCCAD - среда редактирования, симуляции и отладки аппаратного обеспечения" Москва, "Компоненты и технологии", No 1, 2003, с. 88-95.

- Долинский М., Ермолаев И., Толкачев А., Гончаренко И. "WInter - среда отладки программного обеспечения мульти- процессорных систем", Москва, "Компоненты и технологии", No 2, 2003, с. 63-69

- http://NewIT.gsu.unibel.by

- Баранов С.И. “Синтез микропрограммных автоматов”, Ленинград: Машиностроение, 1979.- 232 с.

- Майоров С.А., Новиков Г.И. “Структура электронных вычислительных машин”, Ленинград: Машиностроение, 1979.- 384 с.

- Каган Б.М. “Электронные вычислительные машины и системы”, Москва: Энергия, 1979.- 592 с.

- Семенов Н., Каршенбойм И. “Микропрограммные автоматы на базе специализированных ИС”, Chip news.- 2000. – N7. – с.51-53

http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200007/51.html

13.В. Лобанов "Технический минимум пользователя САПР 
     MAX+PLUS II"

http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200101/56.html

14.Лазарев В.Г., Пийль Е.И. Синтез управляющих автоматов. М.: 
       Энергоатомиздат, 1989.

15. A. Tolkachev, M.Dolinsky "Hardware Implementation of Complex Data Processing Algorithms ", EUROMICRO/DSD-2003