ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СЕМЕЙСТВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭМУЛЯТОРОВ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ И МИКРОПРОЦЕССОРОВ

А.О. Федорцов

(Математический факультет, ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь)

АННОТАЦИИ

Очевидно, что аппаратно - программные отладочные комплексы для различных микроконтроллеров и микропроцессоров (МК/МП) имеют значительную часть общих функций, которые не зависят от типа МК/МП. Данная статья посвящена объяснению принципов функционирования и описанию функциональной схемы семейства универсальных эмуляторов МК/МП, ориентированной на быструю настройку на вновь поступивший на рынок МК/МП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Отладка, микропроцессор, микроконтроллер, эмулятор, универсальность.

На первой стадии исследований ставилась задача выработать необходимые технические требования к универсальному эмулятору, проанализировать возможные способы реализации его структуры исходя из общих принципов работы специализированных отладочных систем и выбрать оптимальную базовую структуру с учетом специфики универсального эмулятора.

Для осуществления поставленной задачи были пройдены следующие этапы:

- 1. Выработка технических требований к универсальному эмулятору

Основное техническое требование к универсальному эмулятору – минимальные изменения в аппаратной и программной части при переходе с эмуляции одного типа микропроцессоров на эмуляцию другого, что позволит значительно сократить временные и материальные затраты по сравнению с традиционными специализированными отладочными системами.

Были проанализированы технические характеристики нескольких широко распространенных специализированных отладочных систем и на основе обобщенных данных сформулированы следующие основные требования:

- полная эмуляция микропроцессорных систем;

- расширяемость (возможность добавления новых блоков;

- конфигурируемость (возможность изменения блоков);

- эмуляция микропроцессоров и микроконтроллеров с внешними шинами памяти и данных с размерностью команд от 1 до 32 бит;

- память, объемом, достаточным для большинства приложений, должна произвольно располагаться блоками в общем адресном пространстве до 4Гбайт;

- возможность установки точки останова на любой адрес памяти;

- режимы работы эмулятора – реального времени, с точками останова, покомандный, пошаговый;

- поддержка процессоров с напряжением питания 5В и 3.3В;

- небольшие размеры;

- низкая потребляемая мощность.

- 2. Выбор общего принципа работы эмулятора

Возможные методы организации выполнения программ пользователя в режиме с точками останова сводятся к запуску программы в режиме реального времени, останову по достижению любой контрольной точки и передаче управления к системной программе – монитору для считывания и модификации внутренних состояний отлаживаемой системы.

Способы останова программ в контрольных точках: по прерыванию, по сигналу готовности, по тактовому входу, захват шины.

При останове по прерыванию сигнал о достижении точки останова поступает на вход внешнего прерывания микропроцессора, микропроцессор обслуживает прерывание, попадая при этом в монитор. Основным недостатком этого метода является использование ресурсов отлаживаемой системы для нужд эмуляции (прерывание, часть адресного пространства и стека).

Останов по сигналу готовности по достижению контрольной точки заставляет процессор выполнять холостые циклы работы, в то время как управляющая система эмулятора получает доступ к памяти. При этом возможно как переключение одного блока памяти на другой (с монитором), так и модификация текущего блока (запись монитора). После манипуляций с памятью сигнал останова снимается и микропроцессор приступает к выполнению монитора. Возврат в основную программу происходит аналогично. Основной недостаток – отсутствие у многих микропроцессоров, а в особенности у  микроконтроллеров вывода сигнала готовности.

Управление по тактовому входу сводится к выключению тактового генератора по достижению контрольной точки. При этом процессор останавливается и становятся возможны манипуляции с памятью, описанные выше. Однако этому методу присущ ряд недостатков, основными из которых являются ограничение на минимальную тактовую частоту у некоторых процессоров, а также сложность реализации.

Метод захвата шины заключается в подстановке процессору «ложных» кодов. При этом по контрольной точке процессор теряет возможность обращения к произвольным участкам кода и вместо этого получает заранее записанную в специально выделенный регистр постоянную информацию, например команду NOP (нет операций). В это время управляющая система эмулятора получает доступ к кодовой памяти для записи процедур монитора.

Последнее решение может быть с успехом применено практически для всех типов микропроцессоров и микроконтроллеров с внешней шиной и поэтому подходит для воплощения в универсальном эмуляторе больше других.

Управление покомандным режимом по прерыванию основано на свойстве некоторых процессоров выполнять одну команду основной программы между вызовами обработчика прерывания. Этот метод применяется при останове в контрольных точках по прерыванию, и имеет те же недостатки.

Некоторые процессоры имеют вход покомандного режима. Это наиболее простой способ реализации, однако таких процессоров весьма немного.

При записи программ в память эмулятора управляющая система может проводить анализ кода и записывать признаки начала команд в специально выделенную память. Этим достигается тот же эффект, если бы точки останова были установлены на начальные слова всех команд программы. Недостаток метода – большие аппаратные затраты, замедление записи кодов, усложнение ПО.

Наиболее приемлемым для универсального эмулятора является способ управления покомандным режимом по состоянию процессора. При этом производится анализ текущего состояния процессора с целью выявить момент обращения к первому слову команды. Состояние процессора определяется по его управляющим сигналам, либо при помощи специального блока анализатора кода, который вычисляет адрес следующей команды по коду текущей.

- 3. Выбор базовой структуры

Исходя из приведенных выше аргументов произведен выбор базовой функциональной схемы универсального эмулятора. Она включает в себя основные блоки, встречающиеся в специализированных отладочных средствах, а также блоки, обеспечивающие специфические особенности универсального эмулятора.

Блок интерфейса JTAG служит для загрузки структуры эмулятора в микросхемы программируемой логики, а также для тестирования и отладки микропроцессорных систем с поддержкой стандарта IEEE 1149.1. Блок управления служит для обеспечения доступа к внутренним ресурсам эмулятора со стороны системы проектирования и выработки сигналов управления. Блок памяти эмулятора предназначен для хранения программ и данных пользователя, а также постоянного или временного хранения отладочного монитора. Блок переадресации служит для отражения ресурсов эмулятора в широкое (до 4Гбайт) адресное пространство микропроцессорной системы с возможностью мэппинга. Контроллер точек останова предназначен для организации остановов в контрольных точках программ. Для эффективной реализации этой функции в его состав введены память точек останова, блок захвата адреса, блок сравнения адреса, а также блок локализации шины. Для обеспечения минимальных затрат при изменении платформы отлаживаемой системы целевой процессор вынесен в сменный модуль.