СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ HLCCAD

Галатин А.В., Литвинов В.А.

(Гомельский государственный университет, математический факультет)

Руководитель:

Долинский М.С., кандидат технических наук

Система высокоуровневого проектирования чипов HLCCAD разрабатывалась с целью максимально упростить процесс разработки цифровых устройств высокой сложности. В отличии от существующих систем аналогичного назначения, HLCCAD позволяет проектировать сложные иерархические цифровых устройства, включая процессоры, имитировать их работу вместе с окружением и анализировать результаты моделирования в единой системе.

В систему HLCCAD интегрированы: редактор иерархических  устройств, система моделирования иерархических цифровых систем, средства анализа результатов моделирования, универсальный отладчик ассемблерных программ.

Базовым понятием для редактора является проект.

HLCCAD позволяет одновременно подключать несколько проектов. В проекты можно добавлять устройства, удалять, загружать редактор. Редактор позволяет редактировать схему устройства, корпус, менять настройки (время срабатывания и т.п.). Реализована функция резиновых линий, что позволяет перетаскивать корпуса без разрыва связей между ними. Поддерживаются несколько технологий соединения контактов, а также достаточно мощные средства для использования шин. Редактор позволяет также создавать и редактировать файлы тестовых последовательностей для схем.

Файл тестов является обычным текстовым файлом, содержащим специальные команды. Тестовые команды позволяет: установить значение на входе в конкретный момент времени, проверить в указанный момент времени значения на контакте (сравнить с эталоном) и выдать сообщение  случае несовпадения. Система позволяет описывать работу устройств как в виде декомпозиции других устройств, тогда устройство состоит из других и связей между ними, так и в виде высокоуровневых моделей, описанных на языках высокого уровня (Delphi, C++ или любой другой язык, позволяющий строить DLL-файлы). Поскольку работа базовых элементов в системе также описывается во внешних DLL-файлах, то библиотеки стандартных устройств можно легко наращивать.

После того, как детализация проектируемого устройства доведена до базовых элементов, система позволяет построить модель устройства на синтезируемом подмножестве VHDL, что даёт возможность использовать устройство в других системах, в том числе ПЛИС для непосредственного синтеза микросхем.

Средства анализа включают в себя достаточно мощные возможности:

- Окно просмотра схем, в котором отображаются схемы и значения на контактах устройств. Значения могут отображаться в произвольной системе счисления или в виде перечисляемого типа.

- Окно временных диаграмм, в котором прослеживать динамику изменений значений на контактах в виде значений в произвольной системе счисления и отдельных линий в виде временных диаграмм.

- Окно памяти, которое позволяет просматривать содержимое элементов памяти. Это окно обладает достаточно гибкой системой настроек и позволяет менять систему счисления, в которой отображаются данные, разрядность слова и т.п.

- Окно истории значений, которое позволяет просматривать динамику изменений значений на контактах в виде списка, объединять в одну таблицу истории для нескольких контактов. Для истории каждого контакта можно независимо настраивать систему счисления

Все средства отображения состояний схем (включая элементы памяти) позволяют отображать значения в произвольный момент времени из смоделированного диапазона. Управление текущим (отображаемым) временем осуществляется из специального окна и позволяет простым перетаскиванием полосы скроллинга отобразить во всех окнах просмотра значения для выбранного времени.