Заявка

на участие в конкурсе исследовательских проектов

в области автоматизации проектирования интегральных схем,

который проводят Московский физико-технический институт

(Государственный университет) и компания Intel

от СНИЛ "Новые информационные технологии"

Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, Беларусь

http://NewIT.gsu.unibel.by

1. Название проекта

Интегрированная среда разработки программного обеспечения встроенных мультипроцессорных систем (WInter).

2. Краткое описание проекта

Современные технологии позволяют проектировать устройства, содержащие до 100 миллионов вентилей. Схема процессора, в среднем, состоит из 25 тысяч вентилей. В связи с этим возникает потребность разрабатывать устройства с использованием множества процессоров. Разработка таких систем невозможна без применения средств проектирования, моделирования, отладки, исследования и верификации программного обеспечения мультипроцессорных комплексов.

Распространенные на данный момент программные средства (ProView32 фирмы FSI, MPLab фирмы Microchip Technology, AVR Studio фирмы Atmel Corporation, µVision фирмы Keil Software, Code Composer Studio фирмы Texas Instruments, IAR Embedded Workbench фирмы IAR Systems и т.д.) в основном ориентированны на разработку ПО для однопроцессорных систем. В связи с этим возникает  необходимость в создании метода и средств моделирования, исследования и разработки программного обеспечения мультипроцессорных систем.

Для решения поставленных задач был разработан программный комплекс, включающий в себя:

- редактор исходных текстов;

- менеджер проектов;

- универсальный, настраиваемый ассемблер и компоновщик;

- средства для подключения внешних трансляторов с ЯВУ;

- генератор моделей по описанию;

- отладчик мультипроцессорных систем;

- подсистему интерактивного и автоматического тестирования.

Система отличается высокой скоростью моделирования (до 10 миллионов инструкций в секунду на Pentium III 1GHz). Позволяет моделировать не только процессоры, но и сложную внешнюю периферию. С помощью специального редактора, можно указать какие контакты процессора соединены с контактами другого процессора или периферийного устройства. Моделирование внешней периферии повышает адекватность и облегчает работу программиста по отладке и проектированию.

Интегрированный отладчик позволяет выполнять программу по шагам, устанавливать точки останова (как простые, так и условные). Вести контроль исполнения программы можно с помощью специализированных окон, включающих в себя:

- дампа памяти;

- значения регистров, флагов и бит;

- стек;

- значения на контактах.

Эти окна отображают текущие состояния ресурсов процессора и позволяют их изменять.

Для облегчения отладки программ на языках высокого уровня (например, Си) имеется специальное окно, в котором не только можно просматривать и изменять значения переменных сложного типа (например, структуры и массивы), но и указать выражение с использованием арифметических и логических операций. Значение выражения будет посчитано и так же отображено в этом окне.

Менеджер проекта отображает список исходных файлов в виде дерева и позволяет создавать виртуальные папки, в которые могут быть перемещены файлы. Причем место расположения самих файлов не меняется. Это позволяет лучше ориентироваться в проекте, состоящем из большого количества исходных файлов. В этом же дереве отображается зависимость одних исходных файлов от других. Менеджер проекта отслеживает изменение файлов и при начале очередного сеанса моделирования перекомпилирует зависимые файлы.

Для проверки работоспособности программ используется подсистема интерактивного тестирования, с помощью специального редактора можно указать начальные значения и выходные данные. После изменения программы можно запустить тестирование и получить окно с результатами прохождения тестов.

Для проверки адекватности моделей процессоров используется пакетное тестирование. В этом режиме программный комплекс загружает по очереди небольшие тестовые файлы на языке ассемблера. В этих файлах с помощью “теневых” команд тестируются выполнение инструкций процессора.

“Теневой” командой называется специальным образом оформленный комментарий в тексте программы, начинающийся с символа ‘$’. “Теневые” команды не влияют на полученный машинный код, но на основе их трансляторы, поддерживающие эту технологию, генерируют информацию, которая в дальнейшем используется средой моделирования.

Механизм действия “теневых” команд следующий: перед исполнением строки программы, для которой указана одна или несколько “теневых” команд, эти команды интерпретируются и производятся необходимые действия, затем выполняется машинный код соответствующий текущей строке программы.

Для осуществления полного тестирования моделей процессоров, разработан следующий набор “теневых” команд:

- S	–	установить значение ресурса процессора;

- T	–	проверить значение ресурса процессора, и если не совпадает с эталоном остановить выполнение и сообщить об ошибке;

- ERR	–	остановить выполнение и сообщить об ошибке;

- OK	–	продолжить выполнение;

- B	–	остановить выполнение и сообщить об успешном прохождении тестов.

Команды ERR и OK используются при тестировании инструкций переходов и циклов.

Разработанный комплекс был внедрен в учебный процесс и в производство (имеются акты о внедрении). С помощью данного комплекса разработаны управляющие программы для:

- измерительного прибора I160m на базе I8051;

- измерительного прибора P216m на базе I8051;

- электронного ключа на базе AT90S2313.

3. ФИО, учёная степень и звание руководителя группы;

Долинский Михаил Семенович

к.т.н., доцент кафедры математических проблем управления

Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины

Беларусь

4. Состав группы;

Ермолаев Игорь Юрьевич

аспирант 3 года обучения (научный руководитель-Долинский М.С.)

Гончаренко Игорь Иванович

аспирант 2 года обучения (научный руководитель-Долинский М.С.)

(в академическом отпуске)

Толкачев Алексей Иванович

аспирант 2 года обучения (научный руководитель-Долинский М.С.)

Федорцов Алексей Олегович,

к.т.н., начальник сектора новых информационных технологий

информационно-вычислительного центра ГГУ им. Ф.Скорины

Коршунов Игорь Викторович

аспирант 2 года обучения (научный руководитель-Долинский М.С.)

5. Адреса для корреспонденции;

ermolaev@gsu.unibel.by

+375(232)578-256 (раб.), +375(232)734-075 (дом.)

246012, Гомель, Речицкое шоссе 59/121

6. Список основных научных работ авторов проекта, выполненных в течение последнего года.

- Ермолаев И.Ю. Методика моделирования мультипроцессорных систем // ИЗВЕСТИЯ Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины.–2002.–№ 6 (15).–С.143-147.

- Ермолаев И.Ю. Использование связки Delta+WInter для обучения программирования микроконтроллеров // Інтернет-Образование-Наука-2002: Материалы 3-й международной конференции. Винница, 10-12 октября 2002г. /  Винница. Винницкий государственный технический университет.

- Долинский М., Ермолаев И., Толкачев А., Гончаренко И. "WInter - среда отладки программного обеспечения мультипроцессорных систем", Москва, "Компоненты и технологии", No 2, 2003, с. 63-69

- Долинский М.С., Литвинов В.А., Ермолаев И.Ю., Федорцов А.О.     "Пакет инструментальных комплексов сквозного совместного      проектирования программного и аппаратного обеспечения встроенных мультипроцессорных систем." Москва, "Chip News. Инженерная микроэлектроника", No 5, 2002, с. 52-57

- Долинский М.С., Литвинов В.А., Ермолаев И.Ю., Федорцов А.О.     "Пакет инструментальных комплексов сквозного совместного     проектирования программного и аппаратного обеспечения встроенных мультипроцессорных систем на кристалле". Материалы Первой международной научно-практической конференции "Трансфер технологий в свободных экономических зонах. Тенденции. Теория и практика", Беларусь, Гомель, 2002, с 138-147

- М.Долинский, В.Литвинов, И.Ермолаев, Федорцов А.О. "Примеры применения системы IEESD-2000 для совместного проектирования программного и аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем". Москва, "Chip News. Инженерная микроэлектроника", No 4, 2002, с. 64-68

- Долинский М., Литвинов В., Галатин А., Ермолаев И.     "HLCCAD - среда редактирования, симуляции и отладки аппаратного обеспечения" Москва, "Компоненты и технологии", No 1, 2003, с. 88-95

- Долинский М. "Тенденции развития методов и средств  автоматизации проектирования встроенных цифровых систем по материалам DATE 2002", Москва, "Компоненты и технологии", No 8, 2002, с. 122-124

- Долинский М. "Тенденции и перспективы развития EDA-индустрии по материалам  новостей специального Internet-портала www.DACafe.com" Январь 2001 - Октябрь 2002. Часть I.   Москва, "Компоненты и технологии", No 9, 2002, c.82-87

- Долинский М. "Тенденции и перспективы развития EDA-индустрии по материалам  новостей специального Internet-портала www.DACafe.com" Январь 2001 - Октябрь 2002. Часть II. Москва, "Компоненты и технологии", No 1, 2003, c.24-29

- Долинский М. "Тенденции и перспективы развития EDA-индустрии по материалам  новостей специального Internet-портала www.DACafe.com  Ноябрь - Декабрь 2002. Москва, "Компоненты и технологии", No 2, 2003, c.110-115

- Долинский  М.  "Концептуальные  основы  и компонентный состав IEESD-2000  -  интегрированной  среды сквозной совместной разработки аппаратного и программного обеспечения встроенных цифровых систем", Москва, "Компоненты и технологии", No 8, 2002, с. 158-161

- Долинский М.С. "Концептуальные основы интегрированной среды IEESD-2000 совместного проектирования аппаратного и программного обеспечения ВЦС" ИЗВЕСТИЯ Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, номер 6 (15), 2002, с.162-165

- Долинский М. "Конкурсы по разработке программного и аппаратного обеспечения в рамках гомельской виртуальной недели компьютерных наук", Москва, "Компоненты и технологии", No 1, 2003, c. 132-136

- Долинский М.С. "Применение и перспективы инструментальной     системы дистанционного обучения, разработанной в университете"    "Акутальные вопросы научно-методической работы: обучающе-     исследовательский принцип организации образовательного процесса".Материалы научно-методической конференции (26,29 апреля 2002 года), Гомель, с. 14-19

- Долинский М.С. "СНИЛ системного и прикладного программирования и новых информационных технологий",    "Акутальные вопросы научно-методической работы: обучающе-     исследовательский принцип организации образовательного процесса". Материалы научно-методической конференции (26,29 апреля 2002 года), Гомель, с. 200-205

- Долинский М. "Передовые интернет-технологии на Гомельской областной олимпиаде по информатике", Москва, "Компоненты и     технологии", No 1, 2003, с. 136